报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明石林天天石材有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处桃溪村 |  |
| 客户联系人 |  | 李庭辉 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 根据现状评价技术服务合同和委托书要求，以昆明石林天天石材有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准，本次评价主要针对昆明石林天天石材有限公司在正常生产状态下的工作场所，具体包括：①石材加工单元：原料堆放区、成品堆放区、石材加工区（切割）等。②辅助设施：配电室、空压机房、循环水池、办公室等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2020.04.21 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李庭辉 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠松、丁曦、代石会 |
|  |  | 时间 | 2020.04.21-23 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李庭辉 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 大理石粉尘、噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）大理石粉尘： ①个体粉尘：本次大理石粉尘共检测了3个作业岗位，其中大解石工、小解石工、行吊（叉车）3个作业岗位总尘和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求； ②定点粉尘：本次共检测了4个作业点，其中原料堆放区、大解石机区、小解石机区和成品堆放区4个作业点的大理石粉尘总尘和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求。 （2）噪声： ①个体噪声：本次共检测了4个岗位的8小时等效连续A声级，其中大解石工、小解石工2个作业岗位检测结果超出国家职业接触限值要求，行吊（叉车）、机修岗位检测结果符合国家职业接触限值要求。 ②定点噪声：本次定点噪声共检测了9个点，除大解石机区、小解石机区2个作业点的噪声强度高于85dB(A)，其余7个作业点噪声强度低于85dB(A)。 |  |
| 建议 |  | （一）整改性建议 1、组织管理建议 （1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 ①根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位工作场所职业卫生监督管理规定》每年进行一次工作场所职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 （2）职业卫生培训 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表1），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表1 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. （3）职业健康监护 ①根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好上岗前、离岗时的职业健康监护。 ②按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 ③在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： a.对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 b.不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 c.在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 d.对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 ④按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 ⑤按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表2、表3进行。 表2 主要生产岗位接触情况表 岗位; 接触应检职业病危害因素. 行吊（叉车）、解石工; 大理石粉尘、噪声. 表3 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目; 周期. 大理石粉尘; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。; 生产性粉尘作业分级I级，4年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2～3年1次；. 噪声; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。 选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听; ①作业场所噪声8h等效声级≥85 dB，1年1次； ② 作业场所噪声8h等效声级≥80 dB，<85 dB，2年1次。. 2、工程技术建议 建议天天石材厂对原料堆场、成品堆场、运输道路地面积尘及时清扫，减少扬尘逸散。 3、个人防护建议 （1）天天石材厂应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 （2）天天石材厂管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （3）天天石材厂为各岗位配备的防噪声耳塞满足要求，但所选择的防噪声耳塞SNR31值较大，建议选择同类型SNR值较小的防噪耳塞。 4、应急救援设施建议 天天石材厂应定期进行职业危害事故应急救援演练，并形成记录，不断完善档案。 5、外协单位的管理 按照国家法律法规和公司现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本公司与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 (二)持续改进性建议 （1）加强维护保养，定期更换陈旧设施，保证职业病防护设施的正常运转。 （2）天天石材厂应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应对所有使用呼吸防护用品的人员进行定期体检，定期评价其使用呼吸防护用品的能力。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 （三）预防性建议 （1）天天石材厂按照本报告6.6作业分级结果，对作业岗位实行分级管理。 （2）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，天天石材厂应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （3）天天石材厂急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （4）天天石材厂应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （5）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 （四）下一阶段评价或检测工作的建议 依据国家安全生产监督管理总局47号令《工作场所职业卫生监督管理规定》规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，天天石材厂应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由天天石材厂承担。 针对存在的问题，天天石材厂按照本评价报告中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若天天石材厂生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：