报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 石林县宏达采石厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 石林县西街口镇 |  |
| 客户联系人 |  | 刘小宇 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 以石林县宏达采石厂生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准；外委作业也应纳入评价范围，具体包括打眼平台、采场平台、运输道路（即石料开采转运至破碎站过程）、破碎观察室、破碎、筛分、成品堆场以及机修房、储油罐、办公用房等辅助生产设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2020.04.17 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 刘小宇 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠松、董丽、代石会 |
|  |  | 时间 | 2020.04.17-19 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 刘小宇 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声。 |  |
| 结论 |  | 1.石灰石粉尘： ①个体粉尘：挖掘机工、自卸车（导料）工、装载机工、过磅(开单)员接触石灰石粉尘（总尘、呼尘）TWA检测结果符合国家职业接触限值要求，打眼工、破碎工接触石灰石粉尘（总尘、呼尘）TWA检测结果超过国家职业接触限值。 ②定点粉尘：采场平台、过磅（开单）室石灰石粉尘（总尘、呼尘）峰接触浓度检测结果符合国家职业接触限值要求；下料口、成品堆场石灰石粉尘（总尘、呼尘）峰接触浓度检测结果超过国家职业接触限值。本次检测打眼作业点、控制室、破碎机、二级破碎机、筛分机石灰石粉尘峰接触浓度不做评价。 2噪声： ①个体噪声：打眼工、破碎工接触8h等效连续A声级检测结果超过国家职业接触限值要求；挖掘机工、自卸车（导料）工、装载机工、过磅(开单)员接触噪声8h等效连续A声级检测结果符合国家职业接触限值要求。 ②定点噪声：本次定点噪声检测值除采场平台、下料口、破碎机、二级破碎机外，其余各检测点均小于85dB[A]。 |  |
| 建议 |  | ### （一）整改性建议 1、组织管理建议 （1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 ①根据（安监总局令【2012】47号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 ②在本次职业病危害现状评价结束后进行职业病危害申报；加强对爆破等外委作业的职业卫生管理，签订外委协议，明确职业卫生管理职责、相关责任以及个人防护用品配发等相关内容。 ③严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位工作场所职业卫生监督管理规定》每年进行一次工作场所职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 （2）职业卫生培训 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表1），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 表1 各类人员职业卫生培训情况表 人员; 主要培训内容; 培训时间; 备注. 单位主要负责人; 国家职业病防治法律、行政法规和规章，职业病危害防治基础知识，结合行业特点的职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。; 继续教育周期为一年. 职业卫生管理人员; 国家职业病防治法律、行政法规、规章以及标准，职业病危害防治知识，主要职业病危害因素及防控措施，职业病防护设施的维护与管理，职业卫生管理要求和措施等。; 初次培训不得少于16学时，继续教育不得少于8学时。. 接触职业病危害的劳动者; 国家职业病防治法规基本知识，本单位职业卫生管理制度和岗位操作规程，所从事岗位的主要职业病危害因素和防范措施，个人劳动防护用品的使用和维护，劳动者的职业卫生保护权利与义务等。; 初次培训不得少于8学时，继续教育不得少于4学时。. （3）职业健康监护 ①根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好上岗前、离岗时的职业健康监护。 ②按照《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号、《职业病危害项目申报制度》的相关要求，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。 ③在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： a.对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 b.不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 c.在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 d.对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 ④按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 ⑤按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表2，表3进行。 表2 主要生产岗位接触情况表 岗位; 接触应检职业病危害因素. 打眼工、挖掘机工、自卸车（导料）工、破碎工、装载机工、过磅（开单）员; 石灰石粉尘、噪声. 表3 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目. 石灰石粉尘; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 离岗时： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。. 噪声; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。 选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听 离岗时： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听. 2、工程技术建议 ①应对采场道路、破碎进料系统建立洒水管网系统，下料过程中增加湿式喷雾除尘，生产过程中增加湿式作业，对采场平台、运输道路、成品堆场等产尘点洒水降尘。对入场道路进行硬化处理，加强洒水；规范现场管理，及时清除各作业点以及运输道路的降尘，减少粉尘的散发。 ②增加破碎机、筛分机、输送皮带、粉砂下料等过程的密闭措施，对各产尘点设喷雾降尘装置，防止粉尘的散发。 ③破碎机下料口控制台应设置在独立的房间内，尽量减少破碎、筛分等设备散发粉尘对控制台的影响。 ④成品下料口设置密封挡帘或导料槽，降低物料落差。 ⑤挖掘机驾驶员、装载机驾驶员、自卸车（导料）车驾驶员在操作设备时尽量少开门窗，避免噪声、粉尘对驾驶员产生危害。可在挖掘机、装载机、运输车内装风扇或空调，防止驾驶员中暑。 ⑥宏达石厂应该在破碎区设置隔音（休息）室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ⑦在破碎机和支撑结构之间安装具有高度耐摩擦的材料作为衬垫；在物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板；紧固振动筛上的所有部件。 ⑧应该合理安排作息时间，减少操作工接触凿岩机、破碎机、振动筛等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 3、个人防护建议 （1）宏达石厂应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 （2）宏达石厂管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （3）宏达石厂为各岗位配备的防噪声耳塞满足要求，但所选择的防噪声耳塞SNR25值较大，建议选择同类型SNR值较小的防噪耳塞。 4、外协单位的管理 按照国家法律法规和公司现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本公司与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 5、应急救援设施建议 宏达石厂应定期组织外协单位作业人员进行应急救援演练，并将演练记录，归入职业卫生管理档案； 将配备的急救箱存放于采区劳动者便于取用的地点，并指定专人负责保管。 ### （二）持续改进性建议 （1）加强维护保养，定期更换陈旧设施，保证职业病防护设施的正常运转。 （2）宏达石厂应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应对所有使用呼吸防护用品的人员进行定期体检，定期评价其使用呼吸防护用品的能力。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 ### （三）预防性建议 （1）宏达石厂按照本报告6.4作业分级结果，对作业岗位实行分级管理。 （2）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，宏达石厂应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （3）宏达石厂急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （4）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 ### （四）其它建议 （1）在夏季高温季节，宏达石厂应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （3）定期对挖掘机、自卸车、装载机的风扇或空调、门窗密封条等进行维护保养，确保其能正常运行，同时督促各作业人员在操作时尽量少开门窗，避免粉尘、噪声对作业人员产生危害；督促各驾驶员定期对驾驶室进行清扫，减少因驾驶室内沉积粉尘，而使作业人员受二次扬尘的影响。 （4）寒冷季节，工作地点平均气温等于或低于5℃时，建议为作业人员配发防寒服（其面料应具有导热性小、吸湿和透气性强的特性）。 （5）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议宏达石厂督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并为其配发相应的防护用品（如防颗粒物呼吸器、护耳器、焊接面罩、焊接服等），必要时为其配备可移动式排风系统或轴流风机。 （6）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 ### （五）下一阶段评价或检测工作的建议 依据国家安全生产监督管理总局47号令《工作场所职业卫生监督管理规定》规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，宏达石厂应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由宏达石厂承担。 针对存在的问题，宏达石厂按照评价报告书中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若宏达石厂生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：