报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理万福汽车销售服务有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 大理经济开发区巍山路泛亚汽车城 |  |
| 客户联系人 |  | 李恩 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 钣喷车间、机电车间等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2018.10.23 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李恩 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、李林辉 |
|  |  | 时间 | 2018.10.24-2018.10.26 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李恩 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | - 粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； - 毒物：苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）； - 物理因素：噪声、紫外辐射。 |  |
| 结论 |  | - 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）大理万福公司属机动车、电子产品和日用产品修理业中的汽车、摩托车修理与维护，确定用人单位为职业病危害（风险类别）较重项目。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 建议 | - 1.组织管理 - （1）加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，对职业病危害严重的岗位的劳动者（机修工、钣金工、漆工），进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。企业主要负责人、职业卫生管理人员应接受职业卫生培训，并取得职业健康培训合格证明。 - （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生档案。 - （3）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 - （4）按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总安健〔2014〕111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求，规范设置作业场所职业病危害警示标识及中文警示说明。 - （5）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。对接触职业病危害因素的员工（漆工、钣金工、维修工）都应进行体检，应对机修工进行氮氧化物体检，对漆工进行苯、粉尘、噪声体检，对钣金工（焊接）进行锰及其化合物体检。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | - 2.工程措施 - （1）调漆间应设单独隔间，并设置局部排风装置，有效控制有机挥发物逸散；喷漆间、烤漆间应保持负压（可调节风量或定期更换吸附棉）。 - （2）焊接作业点应设置局部排风装置，排风罩对准焊烟产生的位置，并对焊烟进行净化处理。 - 3.个人防护 - （1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 - （2）用人单位应按表1-1要求选择配备的防噪用品，并按表1-2定期配发个人防护用品。 表1-1 防噪用品选择 单元/车间; 岗位; LEX,8h检测结果最大值dB（A）; 所选护听器最佳SNR值dB（A）; 备注. 钣喷车间; 钣金工; 84.3; --. 漆工; 74.9; --. 漆工（打磨工）; 88.3; 10.5～15.5. 机电车间; 机修工; 85.2; 5.3～10.3. 表1-2个人防护用品配发建议表 车间; 岗位; 防护用品配发情况; 备注. 钣喷车间; 钣金工; 耳塞; 失效时更换，及时更换防毒口罩的滤芯。. 钣金工（焊接）; 焊接面罩、防尘口罩、耳塞. 漆工; 防尘口罩（打磨时佩戴）、防毒口罩（调漆、喷漆时佩戴）、耳塞. 机电车间; 维修工; 耳塞. |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | - （3）应加强对钣金工、漆工、维修工个人防护用品佩戴的监督管理，漆工调漆、喷漆时必须佩戴防毒口罩，打磨时必须佩戴防尘口罩，钣金工、漆工、维修工进行高噪声作业时（如吹灰、切割等）需佩戴防噪耳塞。定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 |
| --- | --- |

编制人：                 审核人：              批准人：

日  期：                 日  期：              日  期：