报告信息公开简报表

第 1 页 共 3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明众合盛商贸有限责任公司大众4S店 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市西山区老海埂路200号 |  |
| 客户联系人 |  | 许莎莎 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 钣喷车间、检修车间、清洗区、展示厅、办公区等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2018.2.26 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 许莎莎 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、李广玥、李林辉、普逢贵、刘亚柳 |
|  |  | 时间 | 2018.2.28-2018.3.1、2018.3.5 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 许莎莎 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | - 粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； - 毒物：苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）； - 物理因素：噪声、紫外辐射。 |  |
| 结论 |  | - （1）根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）用人单位属机动车、电子产品和日用产品修理业中的汽车、摩托车修理与维护，确定用人单位为职业病危害（风险类别）较重项目。 - （2）通过对用人单位现有工程的工程分析、职业卫生调查和职业卫生检测后，对现有工程总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平与劳动者健康效应关系、职业病危害防护设施 |  |

第 2 页 共 3 页

| 结论 | - 及运行情况、个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病防治经费投入情况等内容进行了评价，在全面总结评价工作的基础上，用人单位严格按照本报告书提出的措施不断完善的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | ## 1.组织管理 - 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 - 按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （4）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，在职业健康监护中增加检修工一氧化碳、氮氧化物、噪声的体检，一氧化碳体检周期为3年，氮氧化物为一年。 ## 2.工程措施 调漆间应配备上送风、下排风的通风防毒措施，室内保持负压。 ## 3.个人防护 （1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动 |

第 3 页 共 3 页

| 建议 | - 者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 - （2）用人单位应按下表定期配发个人防护用品。 表1-1 个人防护用品配发建议表 车间; 岗位; 防护用品配发情况; 备注. 钣喷车间; 钣金工; 耳塞（3M1270）; 耳塞更换周期为10天，防尘口罩更换周期为5天，防毒口罩滤芯更换周期为5天。. 钣金工（焊接）; 焊接面罩、防尘口罩、耳塞（3M1270）. 漆工; 防尘口罩（打磨时佩戴）、防毒口罩（调漆、喷漆时佩戴）、耳塞（3M1270）. 检修车间; 维修工; 耳塞（3M1270）. （3）应加强对钣金工、漆工、检修工个人防护用品佩戴的监督管理，钣金工作业时必须佩戴防噪耳塞，漆工调漆、喷漆时必须佩戴防毒口罩，打磨时必须佩戴防尘口罩，检修工进行高噪声作业时需佩戴防噪耳塞。管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （4）及时更换防毒口罩的滤芯。 4.其他建议 建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：