报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明铁路轨枕有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市官渡区大板桥镇花果山 |  |
| 客户联系人 |  | 李雪莲 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 轨枕生产区、管片生产区等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2018.4.23 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李雪莲 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、普逢贵、王忠松、金敬权 |
|  |  | 时间 | 2018.4.24-2018.4.26 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李雪莲 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 1）有毒物质：一氧化碳、锰及其化合物； 2）粉尘：其他粉尘、石灰石粉尘、矽尘、电焊烟尘； 3）物理因素：噪声、紫外辐射、高温。 |  |
| 结论 |  | - （1）根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）用人单位属石膏、水泥制品及类似制品制造中的砼结构构件制造，代号C3022。确定用人单位职业病危害（风险类别）为严重。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 建议 | ## 1、组织管理 - （1）加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 - （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 - （3）以文件形式建立职业病防治责任制度，按规定监督外包劳务公司切实履行好职业病防治责任，以文件形式设置职业卫生管理机构并配备职业卫生管理人员。 - （4）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 - （5）针对锅炉房一氧化碳、二氧化硫急性中毒建立应急救援预案并定期演练。 - (6按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工以及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。在以后职业健康监护中增加电焊工锰及其化合物的体检，增加锅炉一氧化碳的体检，尽快组织4名纯听音阀测试异常人员进行复查。按下列体检周期定期组织劳动者进行职业健康体检。 表1 职业健康检查周期 序号; 项目; 体检周期. 1; 粉尘; 其他致尘肺病的无机粉尘健康检查周期为：生产性粉尘作业分级I级，4年一次；生产性粉尘作业分级II级及以上，2-3年一次。. 2; 噪声; 作业场所噪声8h等效声级≥85dB，1年一次； 作业场所噪声8h等效升级≥80dB，＜85,2年一次。. 3; 紫外辐射（紫外线）; 2年. 4; 机动车驾驶员; - 大型车及营运性职业驾驶员：1年； - b) 小型车及非营运性职业驾驶员：2年。. 5; 电工; 电工健康检查周期：2年. 6; 锰及其化合物; 1年. 7; 一氧化碳; 3年. |
| --- | --- |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | - （7）按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总安健〔2014〕111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）在工作场所设置公告栏，告知的内容为职业病危害规章制度，职业危害操作规程，作业场所职业病危害因素检测结果；规范设置作业场所职业病危害警示标示机中文警示说明。 - （8）按照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督检查。 ## 2、工程措施 ①锅炉房设置一氧化碳、二氧化硫、氧气等混合性气体报警仪，或者为锅炉工配备便携式混合气体（一氧化碳、二氧化硫、氧气）检测仪。 ②改造锅炉房，锅炉房不应与休息室连通，在锅炉房与休息室墙体连接处设置隔音玻璃。 ③在轨枕切断区、轨枕生产车间电焊区、管片生产车间钢笼焊接区配备移动式焊烟净化器。 ④在轨枕生产区和管片生产区搅拌机旁设置喷雾洒水装置，原料堆棚及原料下料口设置喷雾洒水装置。 ⑤装载机进行上料时关闭门窗，减少粉尘、噪声的危害。 ## 3、个人防护 - （1）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 - （2）用人单位应按下表定期配发个人防护用品。 表2 个人防护用品配发建议表 评价单元; 工种/岗位; 防护用品配发建议; 更换周期; 备注. 轨枕生产区（轨枕生产新车间、轨枕生产老车间）; 原料工; 半胶手套、防尘口罩、耳塞; 防护效果降低或失效立即更换。; 作业时需佩戴. 钢筋工; 半胶手套、防尘口罩、耳塞; 作业时需佩戴. 安箍筋工; 半胶手套、防尘口罩、耳塞; 根据噪声环境选择佩戴耳塞、根据粉尘环境佩戴防尘口罩. 浇灌工; 半胶手套、防尘口罩、耳塞; 作业时需佩戴. 轨枕切断工; 焊接手套、焊接面罩、防尘口罩、耳塞; 作业时需佩戴. 电焊工; 焊接手套、焊接面罩、防尘口罩、耳塞; 作业时需佩戴. |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | （续）表2 个人防护用品配发建议表 评价单元; 工种/岗位; 防护用品配发建议; 更换周期; 备注. 管片生产区; 控制工; 耳塞; 根据噪声环境选择佩戴耳塞. 钢筋工; 半胶手套、耳塞; 作业时需佩戴. 焊接工; 焊接手套、焊接面罩、防尘口罩、耳塞; 作业时需佩戴. 浇灌工; 半胶手套、防尘口罩、耳塞; 作业时需佩戴. 养护工; 半胶手套、防尘口罩、耳塞; 根据噪声环境选择佩戴耳塞. 辅助生产区; 锅炉工; 半胶手套、防尘口罩、耳塞; 锅炉进煤、出渣时需佩戴防尘口罩，水泵房运行时需佩戴耳塞。. - （3）应加强作业人员个人防护用品佩戴的监督管理，管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （4）为管片生产区钢笼焊接工、轨枕生产区焊接工配发符合要求的焊接面罩。 ## 4、其他建议 建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：