报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南立嘉实业股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 西双版纳州景洪市勐腊县 |  |
| 客户联系人 |  | 王巧民 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 原木锯解、断料防腐干燥、拼板以及相关的公用辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2017.12.20 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈子龙 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 刘肖丽、赵晓、金敬权 |
|  |  | 时间 | 2017.12.15-17 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈子龙 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：木粉尘。 物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 云南立嘉实业股份有限公司作业场所主要存在木粉尘、噪声和高温，个别岗位和检测点的粉尘和噪声接触浓/强度超过了职业接触限值的要求。因此，云南立嘉实业股份有限公司职业病危害风险类别为较重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 ①及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘；②建议在圆盘锯等位置设置收尘设施；③建议在尘房设置自动喷淋系统；④加强岗位工人正确佩戴防尘口罩的教育培训，并督促工人在作业时坚持正确佩戴防尘口罩。 2、防噪声方面 定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，使之有效的进行防护。 3、防高温方面 ①建议尽量减少锅炉工的高温接触时间；②对高温作业人员进行防暑降温应急演练。 4、职业卫生管理方面 ①完善和规范职业卫生管理制度；②加强职业安全健康培训；③认真履行职业卫生防治小组的监督职责。 5、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：