报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 富民荣欣页岩砖厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市富民县城西北 |  |
| 客户联系人 |  | 邱子兵 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 7.5万t/a露天开采矿山、原料、页岩砖成型、轮窑、隧道窑和相关的公辅设 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 刘肖丽 |
|  |  | 时间 | 2017.11.12 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邱子兵 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 刘肖丽、赵晓、杨冬梅 |
|  |  | 时间 | 2017.11.14-16 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邱子兵 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：矽尘、煤尘。 物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 作业场所存在矽尘为确认的人类致癌物，且部分岗位和检测点的粉尘和噪声接触浓/强度超过了职业卫生标准限值的要求。因此，富民荣欣页岩砖厂职业病危害风险类别为严重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 ①及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘；②页岩矿开采过程中尽量采取湿式作业；③加强破碎筛分系统的密闭收尘；④加强岗位工人正确佩戴防尘口罩的教育培训，并督促工人在作业时坚持正确佩戴防尘口罩。 2、防毒方面 ①脱硫塔旁投料点未设置冲淋洗眼装置；②加强对有限空间作业的管理。 3、防噪声方面 定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，使之有效的进行防护。 4、职业卫生管理方面 ①完善和规范职业卫生管理制度；②加强职业安全健康培训；③认真履行职业卫生防治小组的监督职责。 5、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：