报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 华宁玉珠水泥有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 玉溪市华宁县莲花工业片区珠山区 |  |
| 客户联系人 |  | 郑经理 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价☑ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价¨ |  |
|  | 范围 | 日产5000吨熟料新型干法水泥生产线技改项目 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 李凡 |
|  |  | 时间 | 2020.8.22 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 郑经理 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 刘肖丽、宋国良、冯才荣 |
|  |  | 时间 | 2020.9.1-3 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 郑经理 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 化学有害因素：石灰石粉尘、其他粉尘、煤尘、水泥粉尘、氨、一氧化碳。 物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 玉珠水泥作业场所可能存在一氧化碳、氨为高度物品目录中的物质，且部分岗位和检测点的粉尘和噪声接触浓/强度超过了职业接触限值的要求。因此，本次评价认为，玉珠水泥职业病危害风险类别为严重。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1、防尘方面 ①加强对防尘设施设备的检维修工作，使除尘设施保持良好的工作状态；②及时清理工作场所内设备设施及地面的积尘，特别是水泥包装和袋装水泥装车环节；③尽量选择符合规范要求的包装编织袋；④加强岗位工人正确佩戴防尘口罩的教育培训，并督促工人在作业时坚持正确佩戴防尘口罩。 2、防毒方面 ①加强对防毒设施的检维修工作，保证其处于正常状态；②加强对职业病危害应急救援设施的检维修；③加强对受限空间作业的管理。 3、防噪声方面 定期为噪声作业人员配发耳塞，并加强岗位工人正确佩戴防噪声耳塞的教育培训，使之有效的进行防护。 4、防高温方面 ①尽量减少窑头和窑尾巡检作业人员的高温接触时间；②定期应组织对高温作业人员进行防暑降温应急演练。 5、职业卫生管理方面 ①完善和规范职业卫生管理制度；②加强职业安全健康培训；③认真履行职业卫生防治小组的监督职责。 6、职业健康监护方面 ①严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，做好岗位工人的职业健康检查工作；②规范职业健康监护档案的内容。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：