报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理市惠民木制品加工厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 位于云南省大理白族自治州大理市下关镇大麦地三社 |  |
| 客户联系人 |  | 杨志强 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价 |  |
|  | 范围 | 本次评价以大理市惠民木制品加工厂生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准，以及辅助生产岗位均纳入评价范围，具体包括：原料车间、成型车间、成品车间以及相应的辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2018.5.14-16 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨志强 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、王忠松、代石会、赵晓 |
|  |  | 时间 | 2018.5.14-16 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨志强 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 木粉尘、谷物粉尘（面粉）、噪声、甲醛和高温 |  |
| 结论 |  | 通过对公司现有工程的工程分析、职业卫生调查和职业卫生检测后，对现有工程总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平与劳动者健康效应关系、职业病危害防护设施及运行情况、个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病防治经费投入情况等内容进行了评价，在全面总结评价工作的基础上，判定公司在严格按照本报告第13章中提出的措施和建议进行整改、落实的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 建议 | - 1．职业卫生管理 1.1.1职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行记录），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 1.1.2职业健康监护 （1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工和离岗员工必须进行上岗前和离岗时的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 - ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | 1.1.3职业卫生档案 本次职业病危害现状评价为公司首次职业病危害评价，建议在今后若进行改扩建或新建项目时，严格按国家职业卫生要求，进行“三同时”工作，并将相关资料归入该档案。 1.1.4职业卫生培训 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。 1.1.5职业病危害告知 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置粉尘、噪声、毒物等警示标识、告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素检测结果告知。 1.1.6职业病防护设施 严格按照《职业病防护设施维护检修制度》定时对现有防护设施进行维护保养，并做好记录。避免防护设施堵塞或是不能正常运行，造成空气中粉尘、甲醛等有害物质浓度超标，对劳动者健康造成影响。13.1.7有限空间作业 对灰房进行清理积灰时需找有相关资质的公司，签订相关合同，并严格按照公司管理制度监督管理清灰过程，不得简化程序和违规操作，且应穿戴好个人防护用品。 2.工程技术 （1）生产厂房区域内规范设置个人物品存放柜。且应根据车间（岗位）毒害情况配备防护器具，设置存放柜。并应设置明显标识，定期维护和检查，确保应急使用需要。 （2）为避免溶剂库内存储的废旧（或未用完）三聚氰胺甲醛树脂胶、涂蜡制过程的交叉污染，建议采取如下措施： ①将废旧（或未用完）三聚氰胺甲醛树脂胶与半精石蜡分开布置在独立的场所； ②在废旧（或未用完）三聚氰胺甲醛树脂胶与半精石蜡分开设置并应设置机械排风装置（可兼作事故排风装置，其换气次数不小于12次/小时），作业人员进入该区域时，应启动并保持运行； ③三聚氰胺甲醛树脂胶桶与半精石蜡袋在未使用时应盖好盖子和封好袋子。 3.个人防护 - （1）应日常作业过程中会接触到甲醛，建议公司为所有作业岗位配备防甲醛口罩和护目镜，减小甲醛对呼吸道黏膜和眼睛的伤害。 - （2）个体防护用品应按照要求进行维护、保养、清洗。当个体防护用品失效时应及时更换。 - （3）作业人员不应在有职业病危害的作业场所饮水、进食，不应穿防护服进入餐厅等非作业场所。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | （4）接触化学毒物作业人员下班后，应进行洗浴、更换衣物。 - 4.其他建议 （1）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）加强对过胶和涂蜡工艺的管理，保证其过胶机旁仅存放胶合该批次产品所使用的三聚氰胺甲醛树脂胶，并加盖密闭；涂蜡区仅存放涂刷该批次产品所使用的半精石蜡，且袋子要密封。 （3）生产厂房应保持良好通风，并持续进行改进。 （4）对于正常生产情况下，工作场所中职业病危害因素的浓（强）度接近职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 - （5）热压所需热源导热油系统管道应注意保养维修，确保管道密闭不会泄露。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：