报告信息公开简报表

第 1 页 共 3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理市永森木材有限责任公司凤仪分公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省大理白族自治州大理市凤仪镇班庄三组 |  |
| 客户联系人 |  | 吉克西铁 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据委托方委托要求以及用人单位实际情况，本次职业病危害因素检测的范围为解料车间（大带锯解料点、小带锯解料点和手工电锯锯木点）、木料加工车间（木条加工和木条组板）及以上过程中涉及的中间工序。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2018.9.12 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 吉克西铁 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、赵晓 |
|  |  | 时间 | 2018.9.12 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 吉克西铁 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | （1）粉尘 ①个体粉尘：本次带锯解料工、电锯锯木工、木料加工操作工3个岗位的粉尘（总尘）时间加权平均浓度检测结果符合国家职业接触限值的要求。 ②定点粉尘：本次小带锯解料点、大带锯解料点、木条加工和木条组板4个作业点定点粉尘检测结果均符合职业卫生接触限值要求。 （2）噪声 ①个体噪声：本次带锯解料工、电锯锯木工、木料加工操作工3个岗位8小时等效连续A声级检测结果均符合国家职业接触限值的要求。 ②定点噪声：本次定点噪声共检测了5个作业点，小带锯解料点、大带锯解料点、木条加工3个作业点处噪声超过85dB(A)外，手工电锯锯木点和木条组板2个作业点处噪声强度均小于85dB(A)。 |  |

第 2 页 共 3 页

| 结论 | 超标原因分析：解料机、自动送料单片纵锯机、单面压刨木线机、梳齿榫出榫机、台式砂轮机、断料机、单面木工压刨床、空压机等高噪声设备在加工木料时噪声强度较大，致使相关作业点定点噪声超出85dB(A)。 （3）采光/照度 本次用人单位采光/照度共检测4个主要作业场所且检测结果符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 3 页

| 建议 | （1）为抱木叉车驾驶员作业过程配备专门的喷雾抑尘设备或喷淋设备，保证作业过程正常开启，有效抑制风尘逸散。且运行过程中应督促其关闭好车窗，防止扬尘进入车内； （2）为解料工、锯木工和木料加工操作工配发防尘口罩、耳塞；设备机修时应配戴防毒口罩、护目镜或面罩、焊接手套；并加强管理和指导、督促现场施工人员佩戴好个人防护用品； （3）在用人单位办公室门口设置“职业健康危害因素告知卡”告知作业场所职业病危害因素浓度或强度；在解料机、木料加工区设置粉尘、噪声警示标识； （4）加强对作业场所工人的职业卫生知识培训和教育，提高工人对职业危害的认识,从而提高工人的自我保护能力； （5）按照《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》和云南省《职业卫生管理制度和操作规程编制要点》等内容补充完善职业卫生相关管理工作。 （6）按照《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》规定落实职业病危害因素的检测与评价工作。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：