报告信息公开简报表

第 1 页 共 5 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南天力煤化有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市彝良县角奎镇石垭村 |  |
| 客户联系人 |  | 代维 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价 |  |
|  | 范围 | 本次评价主要为云南天力煤化有限公司主体生产装置及配套的公辅设施。电石厂包括石灰窑（198kt 石灰竖窑、石灰回转窑）、原料车间（原料储存、干燥、配料）、电石生产车间（电石炉入料、电石炉、电炉出料、电石冷碎）、公辅系统（供配电、供排水、机修、分析化验）。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2020.11.18-20 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 代维 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、王忠松、丁曦、聂帅龙 |
|  |  | 时间 | 2020.11.18-20 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 代维 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、煤尘、其他尘、氧化钙、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、磷化氢、硫化氢、高温、噪声和工频电磁场以及照度 |  |
| 结论 |  | ①粉尘：个体：回转窑筛分工接触石灰石粉尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均不符合国家职业接触限值要求；回转窑巡检工、回转窑窑头操作工、取样操作工、竖窑巡检工、1#炉巡检工、1#炉出炉工、电石吊装工、2#炉巡检工、2#炉出炉工和原料库管接触其他粉尘（总尘）CTWA均符合国家职业接触限值要求；回转窑煤磨工接触煤尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求；沸腾炉巡检工接触煤尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均不符合国家职业接触限值要求；沸腾炉操作工接触煤尘（总尘）CTWA和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求。定点：其他粉尘检测作业点结果均符合国家职业接触限值要求；本次煤尘总尘共5个作业点不符合要求，呼尘均符合要求；本次石灰石粉尘1#皮带输送机作业点总尘和呼尘结果均不符合要求，振动筛作业点总尘不符合要求，呼尘符合要求。 |  |

第 2 页 共 5 页

| 结论 | ②化学物：氧化钙、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、磷化氢、硫化氢检测结果均符合要求。 ③噪声：个体：本次检测岗位回转窑巡检和筛分2个岗位8小时等效连续A声级检测结果不符合职业接触限值要求，其余岗位均符合；噪声车间观察（值班）室噪声各点检测结果均符合要求。定点噪声：本次定点噪声作业点检测结果共有5个作业点噪声强度高于85dB(A)，其余点检测结果均低于85dB(A)。 ④高温：回转窑窑尾、沸腾炉、2#电炉出炉口、1#电炉出炉口4个点高温(WBGT)检测结果符合职业接触限值要求；回转窑头（二楼）捅料和回转窑中两个作业点高温(WBGT)检测结果不符合职业接触限值要求 ⑤工频电场：本次110kV开关站1#主变压器工频电场检测结果符合职业接触限值要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | - 1.组织管理 1.1职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 （1）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位工作场所职业卫生监督管理规定》每年进行一次工作场所职业病危害因素检测。 1.2职业健康监护 （1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好离岗时的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 |

第 3 页 共 5 页

| 建议 | ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （4）能确保人员相对稳定的情况下，建议组织全员进行职业健康体检。 （5）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工和离岗员工必须进行上岗前和离岗时的职业健康监护。 1.3职业卫生档案 新、改、扩建项目应严格按照《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局第90号令 自2017年5月1日起实施）的要求履行职业卫生“三同时”手续。 1.4职业卫生培训 加强法定代表人、管理者代表、主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。 1.5职业病危害告知 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置噪声警示标识、告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素检测结果告知；用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。 1.6职业卫生专项投资 针对职业病防护经费的概算，完善职业卫生管理机构的组织、职业卫生宣传培训、职业卫生现场警示和告知标识、职业病防护设施建设和维护、个人防护用品配发、工作场所职业卫生检测与评价、职工健康监护、工商保险、辅助用室、应急救援设施等专项投资计划。 - 2.工程技术 （1）针对沸腾炉炉顶进料环节粉尘量大，建议用人单位对该环节进行相应工程技术改造，对粉尘逸散点进行密闭，安装局部收尘罩，连接相应收尘器，切实治理该环节粉尘溢散问题。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 5 页

| 建议 | （2）对原料工序焦炭筛分环节进行粉尘治理，设置上吸式整体密闭罩对整个筛分机进行密闭，连接收尘器对振动筛产生的粉尘进行收集处理。 （3）大倾角皮带受料环节建议增加局部密闭罩面积，将粉尘逸散环节进行全部密闭。 （4）对于接触噪声作业环境人员，严格要求佩戴防噪声耳塞，尽量减少在高噪声作业环境的停留时间。 （5）根据本次高温检测结果，特别关注石灰窑巡检岗位、回窑窑头操作工岗位，减少岗位在高温环境的作业时间，作业环境增加轴流风机强制降温，并提供足够的解暑药品，防止高温中暑事故发生。 （6）持续定期开展职工职业健康监护工作，发现职业禁忌或疑似职业病、职业病病人，严格法律、法规及规范要求进行相应处理，保护劳动者健康。 （7）加强对作业工人的职业卫生知识培训和教育，提高职工对职业危害的认识,从而增强工人自我保护的能力。 （8）在车间醒目位置公布本次职业病危害因素检测结果。 （9）在 本 次 检 测 结 果 完 成 后，应在职业病危害申报网站（https://www.zybwhsb.com）完成用人单位职业病危害数据更新，并将《职业病卫生项目申报表》、《职业病危害项目申报回执》进行存档。 - 3.个人防护 （1）建议建设单位为回转窑操作工配发防高温服、防高温手套等，并督促其严格穿戴后方可进入作业点进行高温作业（窑头捅料）。 （2）设备检维修时应督促作业人员严格按规章制度的要求执行，并要求其作业人员使用有效的防护品方能作业。 （3）按照国家法律法规和建设单位现行职业卫生管理相关制度，对各外委单位进行严格管理，并在分包合同中补充建设单位与外委单位在职业病防治方面的职责，同时要求各相关方定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将相关方的职业卫生管理情况，列入年度考核分包单位的依据。 - 4.应急救援 （1）加强完善事故应急救援机制管理，对重大危险源（管道、储罐等）登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 ①应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑、一氧化碳、二氧化硫等急性职业中毒建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 |
| --- | --- |

第 5 页 共 5 页

| 建议 | ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 （2）一个开着的便携式可燃气体检测器应随时可用。 - 5.其他建议 （1）辅助用室（控制室、工具房等）应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）控制室、工具房应保持良好通风，并持续进行改进。 （3）涉及到有限空间作业，定期对储罐检维修等作业时必须严格按现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令59号[2013]）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）等的相关规定执行。预防进入有限空间作业过程中可能发生的缺氧窒息、一氧化碳、硫化氢等急性事故。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：