报告信息公开简报表

第 1 页 共 5 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 文山永维气体有限公司 （文山市医用氧储罐临时堆放地块建设项目） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 文山市医用氧储罐临时堆放地块建设项目位于云南省文山州文山市东山乡小马厂村 |  |
| 客户联系人 |  | 李禄跃 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 主要为拟建项目可行性研究报告中提出的建设内容，主体工程主要包括：天然气储罐区、液化石油气储配站、溶解乙炔生产区、氧气氩气二氧化碳充装间、无缝气瓶检验区、LPG气瓶检验区、丙烷储罐区。公辅工程包括：电石库、倒班宿舍、办公楼、机修、配电室、供电系统、给排水系统、空调系统、压缩空气系统等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2018.2.2 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李禄跃 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 不涉及采样 |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、二氧化碳、硫化氢、磷化氢、丙酮、氢氧化钠、苯、甲苯、二甲苯、噪声和高温 |  |
| 结论 |  | 拟建项目通过项目初步设计，类比项目数据对比分析和气体充装行业的发展现状（生产工艺流程娴熟、生产设备先进和各生产防护设施设计完善等）综合分析，在设计时应落实项目可行性研究报告和本报告提出的各项职业病防护措施，并在防护设施专篇设计中与主体工程同时设计、同时施工，同时拖入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，拟建项目职业病危害防护措施符合国家和地方法律、法规、标准、规范的要求，拟建项目职业病防护设施与措施是可行的。 |  |

第 2 页 共 5 页

| 建议 | ### 1.职业病危害防护设施 通过对拟建项目全面分析、评价的基础上，针对初步设计和工程分析存在的不足，提出以下控制职业病危害的补充措施。 （1）防尘、防毒措施 ①拟建项目厂区应合理布局，减少粉状物料的运输距离及中转次数，避免不合理的交叉和重复运输。 ②物料的运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置；称量、投料等散发粉尘的过程应该采取局部排风装置，并相对密闭操作，减少粉尘的散发。粉状物料拆包、加料等过程中应该设计防尘措施，对于逸散的粉尘应及时清扫，减少烟尘的危害。 ③在使用电石、丙酮、氢氧化钠、次氯酸钠等的乙炔工序，应该尽可能进行自动化、机械化和密闭化操作，设置局部排风装置，并保证足够的排风量能够有效的排除散发的丙酮、硫化氢、磷化氢等。 ④对粉碎间、电石库、休息室周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘危害。 （2）防噪 ①拟建项目选用噪声较小的电石粉碎、电石发生器、净化、气体充装等设备，从根本上降低噪声的产生。 ②合理布局各生产工序，各工序应该采用隔间进行相对隔离，产生噪声较大的电石粉碎、电石发生器、净化等工序厂房应该采用吸声材料，减小噪声的传播。 ③对电石粉碎、电石发生器、净化塔以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ④拟建项目应该合理安排作息时间，减少操作工接触电石粉碎、电石发生器、净化等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防低温冻伤 可行性研究报告中未对低温冻伤提出相应措施，建议在后期的设计中完善该项目的防护措施及设施。 （4）防高温 虽然发生间高温接触值预计符合职业接触限值要求，但在后期作业过程中应佩戴相应个体防护用品，条件允许下应减少接触时间来降低接触值。 ### 2.个人使用的职业病防护用品建议 拟建单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 5 页

| 建议 | ### 3.应急救援 ①拟建单位应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生硫化氢、磷化氢、丙酮等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 ### 4.辅助卫生用室 根据车间卫生等级和岗位定员，按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善设计。明确厕所、更衣室、浴室、盥洗室配置的位置。设置更/存衣室应按照分层存放的原则，根据车间卫生等级设置相应的休息室，休息室内必须有相应的清洁饮水设备，更衣室和休息室可合并设置；就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施；厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施，车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。 ### 5.职业卫生管理 拟建单位已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，但前期原有生产线对制度执行力度不够，在拟建项目建成后应该在以后的工作中严格按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 5 页

| 建议 | （4）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价和防护设施设计审查。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫电石粉碎间、投料口等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 （7）按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014)中的要求做好企业的职业健康监护。 （8）有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 （9）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（硫化氢、磷化氢、丙酮）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （10）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 ### 6.职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应按实际情况分项列出职业病防治专项经费（详细罗列，包括：职业病防护设施设置、职业健康监护费用、个人防护用品购买、职业病危害因素定期检测与评价等。）及专项经费总额占项目总投资的比例。 ## 7.建设施工期职业病危害补充建议 （1）拟建项目应该委托具有从事建筑活动的法定从业资格单位组织实施建筑活动，建筑单位应从组织施工设计，防护设施设计、主体工程施工过程防护设计、施工监管等方面进行设计，并按照设计严格执行、规范施工。 （2）建筑施工应选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ2.1和GBZ2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 |
| --- | --- |

第 5 页 共 5 页

| 建议 | （3）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （4）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （5）可能产生急性健康损害的施工现场设置便携式检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （6）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （7）建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （8）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。 ## 8.其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：