报告信息公开简报表

第 1 页 共 5 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 石林亚上石材厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市石林彝族自治县西街口镇绿水塘村委会寨黑村 |  |
| 客户联系人 |  | 毕光耀 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价 |  |
|  | 范围 | 本次评价主要针对石林亚上石材厂在正常生产状态下的工作场所，具体包括石材加工（切割、敲边、打板、打磨等）、公辅等生产车间以及相关辅助用室。（注：原料虽为自有矿山提供，但矿山不在本次评价范围内。） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2019.12.3-5 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 毕光耀 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、李广玥 |
|  |  | 时间 | 2019.12.3-5 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 毕光耀 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、手传振动 |  |
| 结论 |  | 1）大理石粉尘：①个体粉尘：本次大理石粉尘共检测了5个作业岗位，其中大切割机操作工、小切割机操作工、敲边工和大车驾驶员4个作业岗位总尘和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求；打板工作业岗位总尘和呼尘检测结果超出了国家职业接触限值要求；②定点粉尘：本次共检测了5个作业点，其中原料堆场、大切割机区、小切割机区和敲边区4个作业点的大理石粉尘总尘和呼尘检测结果均符合国家职业接触限值要求；打板作业点大理石粉尘总尘和呼尘检测结果超出国家职业接触限值要求。 2）噪声：①个体：本次共检测了6个岗位的8小时等效连续A声级，其中大解石机操作工、小解石机操作工和打板工3个作业岗位检测结果超出国家职业接触限值要求，敲边工、行吊工和大车驾驶员3个岗位检测结果符合国家职业接触限值要求。②定点噪声：本次定点噪声共检测了5个点，其中大切割机区、小切割机区和打板区3个作业点的噪声强度高于85dB(A)，荒料（原料）堆场和敲边2个作业点噪声强度低于85dB(A)。 |  |

第 2 页 共 5 页

| 结论 | 3）手传振动：由本次检测结果知，打板工的手传振动检测结果超出了国家职业接触限值要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | - 1.组织管理 1.1职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 （1）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行完善），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）严格按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位工作场所职业卫生监督管理规定》每年进行一次工作场所职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 1.2职业健康监护 （1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，严格做好完善在岗期间的职业健康监护；并做好离岗时的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 （3）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （4）能确保人员相对稳定的情况下，建议组织全员进行职业健康体检。 1.3职业卫生档案 新、改、扩建项目应严格按照《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令(2012)第51号的要求履行职业卫生“三同时”手续。 |

第 3 页 共 5 页

| 建议 | 1.4职业卫生培训 加强法定代表人、管理者代表、管理人员、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。 1.5职业病危害告知 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置粉尘、噪声警示标识、告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素检测结果告知；用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。本次检测过程中发现现场警示标识内容书写有误，建议公司仔细梳理并及时进行更正更换。 1.6职业卫生专项投资 针对石厂未进行职业病防护经费的概算，石厂应该完善职业卫生管理机构的组织、职业卫生宣传培训、职业卫生现场警示和告知标识、职业病防护设施建设和维护、个人防护用品配发、工作场所职业卫生检测与评价、职工健康监护、工商保险、辅助用室、应急救援设施等专项投资计划。 - 2.工程技术 （1）根据现场调查知，厕所卫生状况极差，为了日常生活需要和健康考虑，建议企业及时进行修缮、定时清扫。 （2）建议用人单位根据现有的管理制度，及时对作业场所设置的职业病防护设施进行维护保养，如发现有异常及时更换或修理，保证其正常运行，并做好相关的记录。 （3）应根据《石材加工工艺防尘技术规范》（AQ4220-2012）的规定做到以下要求： ①采用自然通风的作业场所应采取喷雾降尘等综合措施； ②石材加工自动化生产线应设置集中通风除尘系统； ③石材加工作业场所应采取二次扬尘控制措施，定时进行地面清扫； ④通风除尘系统应定期检测和清理，保持良好的工作状态； ⑤切割工艺应选用自动洒水、产尘少的切割设备，并配备具有护尘盖的专用锯台； ⑥框架锯机、切割等切割设备应采用吸尘罩，连接吸尘罩的吸风管应置于粉尘散发中心； ⑦石材研磨过程应减少手工操作，并采用水磨工艺替代干磨工艺； |
| --- | --- |

第 4 页 共 5 页

| 建议 | ⑧石材研磨宜选用自动化研磨设备和连续研磨机械，并配备吸尘罩装置； ⑨抛光过程宜采用半密闭作业方式，并采取防护措施。 - 3.个人防护 （1）根据本次检测结果知打板工粉尘、手传振动和噪声均存在超标现象，所以企业应根据国家有关法律法规和标准的规定，根据危害因素的毒理学资料，为进一步保护作业人员身体健康，建议公司按照《个体防护装备配备基本要求》(GB 29510-2013)、《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)等标准定时为打板工采购符合要求的防尘口罩、耳塞和防振手套；其余岗位也存在噪声超标现象，考虑到主要噪声源大小切割机、打板机等设备集中分区设置，但间距较小，会交叉污染，会对作人员造成一定影响，建议公司为所有工种岗位配发防护耳塞，供其作业人员异常大噪声环境时使用。切割、敲边、行吊等过程也会有粉尘产生，为了劳动者健康也应为其余岗位配发防尘口罩，并做好相应的发放记录、督促各作业人员正确使用。 （2）督促检维修工在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训；石厂应按时为生产线作业人员配发防尘口罩，完善发放记录，并督促生产线作业人员在日常作业过程中严格佩戴好防尘口罩。 - 4.应急救援 （1）加强完善事故应急救援机制管理，石厂必须对重大危险源（行吊、叉车、切割机等）登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 ①石厂应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑等急性职业中毒建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 |
| --- | --- |

第 5 页 共 5 页

| 建议 | - 5.其他建议 （1）辅助用室（办公室、宿舍等）应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）各车间应保持良好通风，并持续进行改进。 （3）对于正常生产情况下，工作场所中职业病危害因素的浓（强）度接近职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 （4）石厂涉及到受限空间作业，定期对污水池进行清淤等作业时必须严格按现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局[2013]59号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）等的相关规定执行。预防进入受限空间作业过程中可能发生的缺氧窒息、一氧化碳、硫化氢等急性事故。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：