报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 马关华建建材有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇坝尾村上段 |  |
| 客户联系人 |  | 杨福寿 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据可行性研究报告中生产工艺流程的特点、生产装置布置的相对独立性、职业病危害因素的种类和特点，将马关华建搅拌站划分为主体工程（原料堆场（堆场区、储罐区）、生产区（原料配料、搅拌楼、搅拌机操作室、实验室）、生活区、办公楼等。）和辅助设施（配电室、机修室、开单室等。） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | -- |
|  |  | 时间 | -- |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | -- |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | -- |
|  |  | 时间 | -- |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | -- |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 拟建项目（马关华建搅拌站）若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业卫生专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，拟建项目建成投产运行后作业场所职业病危害因素的浓（强）度能够满足现行国家职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 建议 | 1. 职业病防护设施 - 采用先进和成熟的生产工艺，采用装载机运输、上料，基本实现机械化、自动化操作，降低作业人员接触粉尘的浓度，配备安全员、机修员进行巡检作业。 （2）搅拌楼设两套脉冲袋式除尘器，物料输送管道衔接点设置软连接、防尘帽等防尘设施。 （3）输送皮带使用彩钢瓦进行密封，皮带下方设落料收集器；搅拌楼设置有水管，搅拌作业时加水湿式作业；厂区入场道路两旁加设洒水设施。 （4）原料堆场设地仓式下料口，为彩钢瓦堆棚密闭、半密闭厂房；粉状物料（水泥、外加剂）采用密闭罐车运至厂内，通过压缩空气、密闭管道吹入粉料罐内，减少粉尘的逸散。 （5）搅拌机操作室设置密闭室和门窗，搅拌机操作员在操作室进行视频监控作业，可以实时了解搅拌机、皮带机等设备的运行状况，减少粉尘对作业人员的影响；开单室设在办公区，远离生产区，能够有效减少粉尘对作业人员的影响。 （6）对柴油发电机采用尾气外排、加装消音器、机械作业等措施，有效减少有毒有害物质对作业人员的影响。 2.职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | 3.个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，为各岗位配备相应有效的个人防护用品（详见表4-4），并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理。 4.应急救援 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）等标准的要求，结合拟建项目的性质，配置相应的应急救援设备设施。 （1）加强完善事故应急救援机制管理，对重大危险源（管道、储罐等）登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 ①应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑、异常泄露等急性职业中毒建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 5.储罐、罐车等密闭空间清洗作业 在对储罐、罐车进行定期清洗时，应严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）等相关规范的要求执行，并注意以下几点： （1）进入密闭空间（如储罐、罐车等）作业前，应采取一定措施对密闭空间进行充分清洗，如水蒸气清洁，惰性气体清洗和强制通风等，以消除或者减少存于密闭空间内的有害物质； （2）按《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）的要求，配备气体检测报警装置，并严格按要求对其进行管理（如检定等）。在进入密闭空间时，并应用所配备的气体检测报警装置（经检定合格）对其进行检测，在有毒物质的浓度低于GBZ 1规定的接触限值时方可进入； （3）按照GB/T 18664和GBZ/T 195的要求为作业人员选择有效的呼吸防护用品，并要求督促作业人员在密闭空间内作业时，必须佩戴和使用该呼吸防护用品； |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | （4）密闭空间使用的器具应达到防爆的要求。 （5）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 - 6.其他措施建议 （1）储罐、罐车等清洗任务委托给承包商（或分包商）时，应要求承包商、分包商制定准入计划，并达到报告书第4.2.6节的要求后，方可批准进入。 （2）化粪池、雨水收集池等清理作业，应参照报告书第4.2.6节的要求执行。 （3）与施工单位针对建设施工过程签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工过程职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （4）要求各施工单位在建设施工过程中进行职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行岗前、岗中和离岗以及应急健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测等）。 （5）拟建项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，建议在职业病防护设施设计专篇和施工建设过程中给予完善和落实，确保职业卫生防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：