报告信息公开简报表

第 1 页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 马关华建建材有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇坝尾村上段 |  |
| 客户联系人 |  | 杨福寿 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据《建设项目职业病危害控制效果评价导则》及《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》的规定，本次评价范围以马关华建搅拌站实际实施的工程内容为准，具体包括主体工程：原料堆场（堆场区、储罐区）、生产区（原料配料、搅拌楼、搅拌机操作室、实验室）、生活区、办公楼等。辅助设施：配电室、机修室、开单室等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 代石会 |
|  |  | 时间 | 2020.8.26-28 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 蒋鸿 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 代石会、穆娇、薛丹琴、王平 |
|  |  | 时间 | 2020.8.26-28 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 蒋鸿 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 马关华建搅拌站基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定了相应职业卫生管理制度，达到了预期的职业病危害控制效果，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 |  |

第 2 页 共 3 页

| 建议 | 1.组织管理建议 （1） 按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。 2.工程技术建议 - 建议建设单位对原料堆场及装载机下料口进行围挡和地面硬化，对地面及时洒水，减少扬尘逸散；在条件允许的情况下，可以对原料堆场设置喷雾降尘系统，实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 3.持续改进性建议 （1）加强维护保养，定期更换陈旧设施，保证除尘器的处理效率。 （2）建设单位应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 （3）建设单位对粉料罐、外加剂罐、除尘器等受限容器清洗、维修时，作业人员进入前应先进行充分的通风换气，保证有充足的氧含量后才可进入；如果氧含量不能满足工作人员在受限空间内正常呼吸、工作，则不允许进入受限空间作业；作业人员不宜长时间在密闭空间内作业，且应间隔一段时间换人或休息。同时管理人员应加强对受限空间作业下作业人员的监督、管理。 4.预防性建议 （1）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，建设单位应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （2）建设单位急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （3）建设单位应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 |
| --- | --- |

第 3 页 共3 页

| 建议 | 5.下一阶段评价或检测工作的建议 （1）依据国家安全生产监督管理总局47号令《工作场所职业卫生监督管理规定》规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （2）依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由用人单位承担。 （3）针对建设单位存在的问题，建设单位应按照本评价报告中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若建设单位生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：