云南等觉新能源科技有限公司

- 福贡上帕加油站

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 云南等觉新能源科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 怒江州福贡县 |  |  |
| 企业联系人 | 孙总 |  |  |
| 项目名称 | 云南等觉新能源科技有限公司加油站（双向） |  |  |
| 项目简介 | 拟建项目站前道路为S228公路，道路宽度6.5m，双向通行无隔离带，视线良好。拟建项目地块沿路长90m，宽25m。位于福贡县在建东环城公路、和西环城公路跨江桥与S228交叉位置。东环城公路已经纳入正在建设的G219，通车后县城车辆限行，原来经过县城中心的过往车辆将绕过中石化的两座站经过该位置。已经开工的G219作为大香格里拉交通环线的重要干道，将更好的链接维西、贡山、德钦及西藏站点地理位置优越。 拟建项目土地由云南等觉新能源科技有限公司通过法定程序依法取得，建成后由中国石油收购经营。 拟建项目工程建设主要内容：新建二层站房一座，建筑面积为327.8㎡；新建钢柱，型钢网架结构，净空高度h=7.2m，加油罩棚一座，投影面积分别为420㎡；新建单柱双柱加油岛分别2和1座，设3台四枪四油品潜油泵加油机（卡机连接式，油气回收型）。承重罐区一座，新建3台30m³储罐，1台50m³储罐，总罐容140m³，柴油罐容积折半计入油罐总容积为115m³。 |  |  |
| 现场调查 | 第一次（收集资料） | 时间 | 2018.04.03 |
|  |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 建设单位陪同人 | 孙雪松 |
| 存在的职业病危害因素 | （1） 产性粉尘：其他粉尘； （2）有害物质：苯系物、汽油等 （3） 物理因素：噪声等。 |  |  |
| 评价结论 | 根据《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和规范的规定，对云南等觉新能源科技有限公司加油站（双向）进行职业病危害预评价，得到以下结论： （1） 经过职业病危害因素分析，确定建设项目存在的职业病 危害因素为其他粉尘、苯系物、溶剂汽油、噪声等 （2） 由类比检测结果可知，拟建项目主要关键控制点为加油过程中散发的有毒有害物质等。 （3）由类比检测结果可知，有害物质、其他粉尘、噪声是拟建项 目存在的主要职业危害因素，类比检测结果均符合职业接触限值要求，拟建项目预期接触水平符合要求。 （4）查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）、《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）等相关文献资料，未对加油站行业进行明文规定，但是根据《国家安全监管总局办公厅关于汽车加油站建设项目职业卫生“三同时”有关问题的复函》（安监总厅安健函〔2015〕59号）中的规定，拟建项目属于职业病危害的 “一般”项目。 |  |  |
| 建议 | 1、工程防护 （1）建设单位应增加加油机加油过程的自动化，对加油机设置自动油气回收装置，减少工人直接操作加油机，降低工作人员接触有害物质的机率； （2）应该增加新购加油机的密闭性，减少有害物质的散发； （3）根据现场调查，拟建项目主要对生产加油区采用自然通风，为此拟建单位应该合理设计自然通风，保证有效的通风； （4）加强对拟配备防护设施的维护和检修，保证设备正常有效运行； （5）为劳动者配发合适有效的防护用品，选用建议见下表。 表1 个人防护用品种类选择 单元; 岗位名称; 可选择防护用品种类. 加油区; 加油员; 橡胶耐油手套. 化学安全防护眼镜（卸油时使用）. 以上防护用品的选择依据《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）的标准规定； （6）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)的相关要求，在作业场所设置职业病危害警示标识牌，具体的标识示例及告知牌参考示例见下表。 表2 职业病危害警示标识设置建议 序号; 评价单元; 设置地点; 存在的主要职业病危害因素; 设置内容. 1; 加油区; 加油区; 苯系物、汽油、粉尘、噪声; 当心中毒、注意通风、噪声有害. 卸油点; 苯系物、汽油; 当心中毒、注意通风、穿防护服. （7）对于产生噪声较大的柴油发电机，应该选用低噪声的设备，并分开布置，采用能够吸收噪声的材料设置车间；柴油发电机尾气应该接出外排。 2、组织管理 （1）拟建项目负责人和职业卫生管理人员应定期参加政府职能部门组织的职业卫生知识培训； （2）做好劳动者上岗前和在岗期间的职业卫生知识培训； （3）进行职业病危害项目申报； （4）在与劳动者订立合同时，以书面形式告知劳动者作业场所可能存在的危害因素及后果； （5）建立、健全职业卫生档案，建议建设单位根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记并入库保管； ①建设项目职业卫生“三同时”档案； ②职业卫生管理档案； ③职业卫生宣传培训档案； ④职业病危害因素监测与检测评价档案； ⑤用人单位职业健康监护管理档案。 （6）建设单位应建立完善的《个人防护用品管理制度》，建立防护用品的购买记录、发放台账和维护记录； （7）建议建设单位补充完善职业卫生专项经费投资明细，具体包括：职业病危害评价、职业病危害防护措施配置及维护、个体防护用品配备、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素检测等费用，并归入职业卫生档案； （8）健全职业卫生管理制度及操作规程，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并将相关记录归入职业卫生档案保存； （9）建议建设单位严格按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监管总局[2012]第47号令）的职业卫生管理措施进行逐项补充完善，并加强执行力度。 3、职业健康监护 （1）建设单位应该根据职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求做好上岗前、在岗期间和离岗后职业健康监护。在员工上岗前一定要安排接触有害物质工作人员进行上岗前职业健康监护，并把检查结果如实告知劳动者。 （2）建议建设单位建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将检查结果如实告知劳动者，同时为劳动者个人完善职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （3）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建设单位应该做出妥善处理。 4、应急救援措施 （1）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 （2）拟建项目在加油和卸油时可能发生毒物中毒；对储油罐内部密闭空间进行清洁时，可能导致缺氧窒息或汽油、柴油、苯系物等有毒物急性中毒；拟建项目主要为室外工作，在夏季可能发生高温中暑；为此拟建项目应当配置现场急救用品、冲洗设备、应急个人防护用品（包括防毒面具[防有机蒸汽]、防护服、防护眼镜等）、应急撤离通道和必要的泄险区。 （3）拟建项目应于办公室配备应急药品存放于应急救援柜中，便于应急救援时使用，并设专人专管。 （4）认真落实《职业病危害事故应急救援预案》，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，增强应急救援队伍的救援水平，并做好相应的培训演练记录。 5、其他措施及建议 （1）拟建项目生产工艺及设备布局有变动时，须重新委托进行评价； （2）加强加油员的职业卫生管理，定期进行职业病防治的宣传教育，提高从业人员的自我防护意识； （3）拟建项目职业病危害关键控制点为：加油和卸油时汽油和柴油挥发产生的有害物质； （4）储油区的储油罐涉及到密闭有限空间作业，且也将定期对内部进行清洁作业，在此过程中必须严格按照公司现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）内的相关规定执行； （5）为了劳动者有一个良好的休息环境，同时避免衣物及身体上残留的毒物带来的二次危害，建议拟建项目员工在吃饭或休息时及时将工作服更换，并及时洗手。工作服作单独存放； （6）定时检测地下油罐泄漏和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出； （7）适时清洗油罐沉积物，运装不同油品应按规定进行清洗。清罐时必须按清罐安全要求进行，以防止中毒； （8）油罐清洗，应委托有相应资格的专业公司依相关规定作业，清洗公司专门须指定并设置现场安全主管于现场指挥监督作业； （9）加油站地下油罐以密闭机械清洗为原则，动力机械以采取气动式为原则； （10）油罐清洗作业点，需设置警示标识，并严禁无关人员接近； （11）油罐清洗时应随时注意并测试油罐内、外油气浓度及采取必要安全防护措施； （12）油罐清洗后残渣，应依废弃物情理法规处理； （13）油罐清洗作业期间，值班站长续在现场监督清洗过程。清洗后，值班站长应立即检查所有部件恢复正常状态。 6、建设施工期职业病危害补充建议 （1）拟建项目应该委托具有从事建筑活动的法定从业资格单位组织实施建筑活动，建筑单位应从组织施工设计，防护设施设计、主体工程施工过程防护设计、施工监管等方面进行设计，并按照设计严格执行、规范施工。 （2）建筑施工应选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （3）配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （4）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （5）可能产生急性健康损害的施工现场设置检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 （6）完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人负责建设项目职业卫生管理实施。 （7）建立建设项目在施工过程中的应急救援制度，成立应急救援小组，组织人员进行演练。 （8）根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。 7、其它 （1）拟建项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 （3）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第51号）第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价和防护设施设计审查。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：