报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南克雷斯制药股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省玉溪市 |  |
| 客户联系人 |  | 普学通 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价■ |  |
|  | 范围 | 提取、灌装、包装、制水以及锅炉、检验、机修等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2017.11.29 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 普学通 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、张佳友 |
|  |  | 时间 | 2017.11.29-12.01 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 普学通 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 矽尘、其他粉尘、噪声、一氧化碳、高温、照度和微小气候。 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）克雷斯制药属于医药制造业中的化学药品制剂制造，其代码为2720。。本次评价克雷斯制药接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声、一氧化碳、高温等，各职业病危害因素检测结果符合国家职业接触限值要求，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第14大类，第4小类中成药生产，所以本次评价云南克雷斯制药股份有限公司属于职业病危害“较重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 1、职业病危害防护设施 （1）防尘防毒 ①在煤运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 ②对锅炉房、锅炉下料口、锅炉控制室、休息室周边散落粉尘进行及时清扫，防止扬尘伤害。 （2）防噪 ①对提取、灌装、制水、锅炉以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②克雷斯制药应该合理安排作息时间，减少操作工接触锅炉、提取、灌装等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 2、个人使用的职业病防护用品建议 克雷斯制药制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①为锅炉工配发防护效率不小于95%的防尘口罩。 ②克雷斯制药应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③克雷斯制药管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 3、应急救援 ①克雷斯制药应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅单元; 办公区; 现场紧急处理设施; 1; 存于产生急性中毒场所的办公室内，发生紧急情况时备用。. 急救或损伤紧急处置用品; 1. 应急救援通讯设备; 1. 防毒面具; 3. 锅炉房; 一氧化碳报警仪; 1; 应设置一氧化碳报警仪. 化验室; 现场冲淋、洗眼装置; 1; -. 4、职业卫生管理 克雷斯制药已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）克雷斯制药应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫锅炉房、硅藻土暂存间等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 （7）有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 （8）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （9）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 5、职业健康监护 （1）按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （2）根据职业健康检查结果，克雷斯制药不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 （3）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：①建设项目职业卫生“三同时”档案；②职业卫生管理档案；③职业卫生宣传培训档案；④职业病危害因素监测与检测评价档案；⑤用人单位职业健康监护管理档案；⑥劳动者个人职业健康监护档案；⑦法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 6、其它 （1）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：