报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南中云勐滨糖业有限公司（加油站） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省澜沧县 |  |
| 客户联系人 |  | 蒋忠兵 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价■ |  |
|  | 范围 | 储油区、加油区、值班室等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.03.16 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 蒋忠兵 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、金敬权、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.03.16-18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 蒋忠兵 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、苯系物等 |  |
| 结论 |  | 查阅《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）、《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）等相关文献资料，未对加油站行业进行明文规定，但是根据《国家安全监管总局办公厅关于汽车加油站建设项目职业卫生“三同时”有关问题的复函》（安监总厅安健函〔2015〕59号）中的规定，勐滨糖业加油站属于职业病危害的 “一般”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 1、职业病危害防护设施 （1）勐滨糖业加油站应增加加油机加油过程的自动化，对加油机设置自动油气回收装置，减少工人直接操作加油机，降低工作人员接触有害物质的机率； （2）应该增加加油机的密闭性，减少有害物质的散发； （3）加强对配备防护设施的维护和检修，保证设备正常有效运行； 2、个人使用的职业病防护用品建议 为劳动者配发合适有效的防护用品，选用建议见下表。 表1 个人防护用品种类选择 单元; 岗位名称; 可选择防护用品种类. 加油区; 加油员; 橡胶耐油手套. 化学安全防护眼镜（卸油时使用）. 以上防护用品的选择依据《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）的标准规定； 3、应急救援 （1）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 （2）勐滨糖业加油站在加油和卸油时可能发生毒物中毒；对储油罐内部密闭空间进行清洁时，可能导致缺氧窒息或柴油、苯系物等有毒物急性中毒；勐滨糖业加油站主要为室外工作，在夏季可能发生高温中暑；为此勐滨糖业加油站应当配置现场急救用品、冲洗设备、应急个人防护用品（包括防毒面具[防有机蒸汽]、防护服、防护眼镜等）、应急撤离通道和必要的泄险区。 （3）认真落实《职业病危害事故应急救援预案》，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，增强应急救援队伍的救援水平，并做好相应的培训演练记录。 4、职业卫生管理 （1）勐滨糖业加油站负责人和职业卫生管理人员应定期参加政府职能部门组织的职业卫生知识培训； （2）做好劳动者上岗前和在岗期间的职业卫生知识培训； （3）进行职业病危害项目申报； （4）在与劳动者订立合同时，以书面形式告知劳动者作业场所可能存在的危害因素及后果； （5）建立、健全职业卫生档案，建议勐滨糖业加油站根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记并入库保管； ①建设项目职业卫生“三同时”档案； ②职业卫生管理档案； ③职业卫生宣传培训档案； ④职业病危害因素监测与检测评价档案； ⑤用人单位职业健康监护管理档案。 （6）勐滨糖业加油站应建立完善的《个人防护用品管理制度》，建立防护用品的购买记录、发放台账和维护记录； （7）建议勐滨糖业加油站补充完善职业卫生专项经费投资明细，具体包括：职业病危害评价、职业病危害防护措施配置及维护、个体防护用品配备、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素检测等费用，并归入职业卫生档案； （8）健全职业卫生管理制度及操作规程，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并将相关记录归入职业卫生档案保存； （9）建议建设单位严格按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监管总局[2012]第47号令）的职业卫生管理措施进行逐项补充完善，并加强执行力度。 5、职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 表2 勐滨糖业加油站在岗期间职业健康监护推荐表 单元; 岗位; 接触的职业病危害因素; 在岗期间体检项目; 职业病或职业禁忌证; 体检周期. 加油区; 值班员; 苯系物; 症状询问、内科常规检查、血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肝脾B超; 职业性慢性苯中毒、职业性苯所致白血病 职业禁忌证：造血系统疾病; 1年. ②根据职业健康检查结果，勐滨糖业加油站不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 6、其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 ③按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)的相关要求，在作业场所设置职业病危害警示标识牌，具体的标识示例及告知牌参考示例见下表。 表3 职业病危害警示标识设置建议 序号; 评价单元; 设置地点; 存在的主要职业病危害因素; 设置内容. 1; 加油区; 加油区; 苯系物、柴油、粉尘; 当心中毒、注意通风. 苯系物职业病危害告知卡. 卸油点; 苯系物; 当心中毒、注意通风、穿防护服. |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：