报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 澜沧建峰水泥有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省澜沧县 |  |
| 客户联系人 |  | 杨安东 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价■ |  |
|  | 范围 | 生产车间、包装车间、空压机、化验室等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.03.09 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨安东 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、金敬权、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.03.09 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨安东 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声等 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）澜沧建峰属于水泥制造业，代号C3011。本次评价澜沧建峰接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声等，包装工、上车工存在粉尘浓度超标现场，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第2大类，第14小类水泥、石灰和石膏制造业，所以本次评价澜沧建峰水泥有限公司属于职业病危害“严重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 1、职业病危害防护设施 （1）防尘防毒 ①在原料破碎、下料过程中应采取密闭、半密闭措施控制粉尘的散发，不得敞开式生产；在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 ②用人单位应对散发粉尘的配料输送皮带、水泥输送皮带等进行隔板密闭。 ③在满足生产工艺要求的情况下，对于粉尘散发源的破碎机、输料皮带等设备应该尽可能进行密闭化，破碎机下料口应该设三面隔板进行相对密闭，产生粉尘的破碎机、球磨机、包装机、清包机、振包机、转包机等应该设计除尘装置，降低粉尘对劳动人员身体健康的影响。 ④澜沧建峰散装：包装约为1:9，为此应该设置散装过程中的收尘设施，散装车的排风口需设负压封装。 ⑤加强现场管理，对输料皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害，具体包括原料破碎下料口、各条输送皮带旁、包装机周围、各休息室等。 （2）防噪 ①澜沧建峰应对破碎机、空压机、水泥磨筛分球磨机等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②澜沧建峰应该加强风机、水泥磨筛分球磨机等高噪声的消（隔）声，降低噪声危害。在生产车间设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 2、个人使用的职业病防护用品建议 澜沧建峰制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①根据表9-5计算，澜沧建峰应该为接触噪声作业的劳动者配发SNR值不小于3（dB）（A）的防护耳塞（如3M1270型防护耳塞、3M1110型防护耳塞等）。 ②澜沧建峰应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③澜沧建峰管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 3、应急救援 经过调查，澜沧建峰不存在发生急性中毒的职业病危害因素，而且周围地势开阔，空气流通好，因此用人单位未设置应急救援设施。但用人单位应配置应急救援药品（双氧水、创可贴、棉签、纱布、酒精棉球、藿香正气水等），并及时更换和补充应急救援药品。 4、职业卫生管理 澜沧建峰已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）用人单位应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，3年进行一次现状评价，对粉尘超标点进行改进。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫原料破碎下料口、各条输送皮带旁、包装机周围、各休息室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》，完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 （7）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，用人单位应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （8）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （9）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 5、职业健康监护 （1）按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （2）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：①建设项目职业卫生“三同时”档案；②职业卫生管理档案；③职业卫生宣传培训档案；④职业病危害因素监测与检测评价档案；⑤用人单位职业健康监护管理档案；⑥劳动者个人职业健康监护档案；⑦法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 6、其它 （1）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：