报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明兴铁混凝土构件有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市经开区 |  |
| 客户联系人 |  | 刘洪飞 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价■ |  |
|  | 范围 | 生产车间、钢筋加工区、电焊区、空压机、成品堆场、化验室等公辅设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.06.2 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李居福 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李炳成、王忠平、李林辉、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.06.12-14 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 刘洪飞 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、锰及其化合物、一氧化碳、噪声、高温、照度和微小气候。 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）本项目属于石膏、水泥制品及类似制品制造中的砼结构构件制造，代号C3022。本次评价昆明兴铁接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声、锰及其化合物、高温、一氧化碳等，养护（抹面）工、电焊工存在粉尘浓度超标现场；钢筋加工、对焊、养护（抹面）工、电焊工存在噪声超标现场。依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第2大类，第17小类石膏、水泥制品及类似制品制造，所以本次评价昆明兴铁混凝土构件有限公司属于职业病危害“严重”。 |  |
| 建议 |  | 1、整改性建议 （1）工程防护设施 ①搅拌站下料、抹面过程中散发粉尘较大，为此昆明兴铁应该在下料作业点设置收尘装置，在抹面作业点设置移动式收尘设备。 ②钢筋加工、电焊作业不可避免进行人工操作，现场进行自然通风。昆明兴铁应该设置移动式轻便防尘和排毒设备。 ③电焊作业区电焊作业较为集中，电焊作业量大，为此昆明兴铁应该在电焊作业区设置必要的轴流风机和屋顶通风，降低工作场所有害物质的浓度。 ④合理规划操作岗位作业地点粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧，电焊工作业点应布置风扇或者轴流风机上风向，钢筋加工作业点应该布置在自然进风口上风向。 （2）个体防护 昆明兴铁制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①本次检测结果显示，折弯工、对焊工、电焊工、养护（抹面）工接触8小时等效连续A声级超过85dB(A)，装载机工、模具摆放工、控制工、锅炉工、机修工8小时等效连续A声级超过80dB(A)。为此昆明兴铁应该为上述工种均配发防护耳塞。 ②本次检测结果显示，养护（抹面）工、电焊工接触粉尘超过国家职业接触限值要求，为此昆明兴铁应为上述岗位配发有效的防尘口罩。 2、 持续整改性建议 （1）工程防护设施 ①在水泥罐车下料到水泥料仓过程中应采取密闭措施控制粉尘的散发；碎石、砂石、水泥等物料下料过程中应该尽可能采取密闭化，皮带运输过程中也应进行隔板密闭措施。 ②加强现场管理，对输料皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害，具体包括原料破碎下料口、各条输送皮带旁、包装机周围、各休息室等。 ③昆明兴铁应对钢筋折弯机、对焊机、剪板机、搅拌站等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ④合理规划控制室，加强控制室的隔声、吸声等效果，有效的减少中控室的噪声强度。 ⑤昆明兴铁应该加强各作业区和各高噪声设备的消（隔）声，降低噪声危害。在生产车间设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ⑥昆明兴铁应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ⑦昆明兴铁应该为养护工增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 （2）个体防护 ①昆明兴铁应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②昆明兴铁管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （3）应急救援 ①昆明兴铁应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对锅炉房使用天然气过程中可能发生天然气的泄露，天然气燃烧过程中不完全燃烧可能产生一氧化碳等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅; 辅助; 现场紧急处理设施; 2; 存于应急部，发生紧急情况时备用。. 测氧仪; 2. （4）职业卫生管理 昆明兴铁已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④用人单位应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，3年进行一次现状评价，对粉尘超标点进行改进。 ⑤认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫原料破碎下料口、各条输送皮带旁、包装机周围、各休息室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。。 ⑥按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》，完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 （5）职业健康监护 （1）按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （2）根据职业健康检查结果，昆明兴铁不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 （3）按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：①建设项目职业卫生“三同时”档案；②职业卫生管理档案；③职业卫生宣传培训档案；④职业病危害因素监测与检测评价档案；⑤用人单位职业健康监护管理档案；⑥劳动者个人职业健康监护档案；⑦法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 3、预防性建议 （1）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，用人单位应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （2）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （3）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 4、其它 （1）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：