- 株洲时代新材料科技股份有限公司昆明分公司株洲时代风机叶片项目

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 昆明市寻甸县 |  |  |
| 企业联系人 | 黄狮 |  |  |
| 项目名称 | 株洲时代新材料科技股份有限公司昆明分公司株洲时代风机叶片项目 |  |  |
| 项目简介 | 风机叶片作为风力发电机组的关键核心部件，也是最为昂贵的部件，占机组生产成本的15%-20%左右。开发先进的兆瓦级叶片设计和制造技术，形成系列化产品，对于进一步降低风电机组的制造成本，增强市场竞争力具有重要意义。 拟建项目符合国家“可再生能源和新能源”产品的方针政策，符合电力行业产业政策的要求、符合国民经济发展方向，是合理可行的，也是十分必要的。 |  |  |
| 现场调查 | 第一次（收集资料、现场勘察） | 时间 | 2018.03.10 |
|  |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 建设单位陪同人 | 黄狮 |
| 存在的职业病危害因素 | （1） 产性粉尘：其他粉尘； （2）有害物质：苯系物、丙酮等 （3） 物理因素：噪声、高温。 |  |  |
| 评价结论 | 根据《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和规范的规定，对株洲时代新材料科技股份有限公司昆明分公司株洲时代风机叶片项目进行职业病危害预评价，得到以下结论： （1） 经过职业病危害因素分析，确定建设项目存在的职业病 危害因素为其他粉尘、苯系物、丙酮、噪声、高温等 （2） 由类比检测结果可知，拟建项目主要关键控制点为喷漆房、 打磨间、切割间等。 - 由类比检测结果可知，有害物质、其他粉尘、噪声是拟建项 - 目存在的主要职业危害因素，并且部分作业岗位噪声超标。 |  |  |
| 建议 | （1）防尘、防毒措施 ①拟建项目厂区应合理布局，减少物料的运输距离及中转次数，避免不合理的交叉和重复运输。 ②物料的运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化； 打孔、打磨、切割、辊漆等散发粉尘的过程应该采取局部排风装置， 并相对密闭和隔离操作，减少粉尘的散发。 ③对生产过程中调漆、辊漆、清洗、混胶、注胶等散发有毒有害物 质的工作场所应该尽可能进行自动化、机械化和密闭化操作，设置 通风装置进行通风换气，并保证足够的排风量能够有效的排除散发 的有害物质。 ④对散发粉尘的切割、打磨、打孔等生产过程采取局部收尘措施， 有效的收集粉尘的散发。 ⑤对切割区、打磨区、生产车间、休息室周边散落粉尘进行及时清 扫，防止扬尘危害。 （2）防噪 ①拟建项目选用噪声较小的切割、打磨、打边、打孔等设备，从根 本上降低噪声的产生。 ②合理布局各生产工序，各工序应该采用隔间进行相对隔离，产生 噪声较大的切割、打磨、打边、打孔等工序厂房应该采用吸声材料， 减小噪声的传播。 ③对切割、打磨、打边、打孔以及各种泵类等振动较大的设备，设 置独立基础或其它减振措施。 ④拟建项目应该合理安排作息时间，减少操作工接触切割、打磨、 打边、打孔等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）个人使用的职业病防护用品建议 建设单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护 用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①为维修人员配备防尘毒口罩、防毒面具、防噪声耳罩、防护手套、 焊接面罩，进行焊接等维修作业时按要求使用。若进入密闭空间 、通风不良的场所时应选用防护级别高的呼吸器，如正压携气空气 呼吸器等。存在粉尘作业的场所，打扫清理人员应配备好个体防护 用品，如防尘口罩、防护服、防护手套等。 ②通过类比调查以及职业病危害因素预期接触评价，拟建项目切割 工和打磨工接触噪声强度可能超过国家职业接触限值要求，为此建 设单位应该为以上岗位配发符合要求的防护耳塞。 ③拟建项目投产后应根据职业病危害因素检测结果对职业病防护 用品进行适当调整。加强防护用品使用的监督管理，确保工人正确 使用防护用品，切实起到保护工人健康的作用。 （4）应急救援 ①针对树脂、结构胶和固化剂中有害化学物质的挥发，职业病防护 设施异常运行可能产生化学毒物急性中毒；丙酮清洗使用过程中可 发生急性中毒；油漆辊漆过程可能产生苯、甲苯、二甲苯急性中毒、 一氧化碳、氮氧化物中毒和缺氧窒息事故配备防毒面具、正压式空 气呼吸器、便携式氧浓度检测仪。 ②制定职业病危害事故应急救援预案，预案中应对树脂、结构胶和 固化剂中有害化学物质的挥发，职业病防护设施异常运行可能产生 化学毒物急性中毒；丙酮清洗使用过程中可发生急性中毒；油漆辊 漆过程可能产生苯、甲苯、二甲苯急性中毒、柴油发电机柴油燃烧 产生的一氧化碳、氮氧化物中毒、高温中暑等职业病危害事故和密 闭空间作业缺氧窒息等制定相应的应急处置方案。应急救援预案应 定期演练，并建立演练记录。配备急救人员，并对急救人员进行相 关知识和技能的培训。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突 发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅 单元; 办公区; 现场紧急处理设施; 1; 存于产生急性中毒场所的办公室内，发生紧急情况时备用。. 急救或损伤紧急处置用品; 1. 应急救援通讯设备; 1. 防毒面具; 3. 生产 车间; 辊漆 、清洗; 急救包或急救箱以及急救药品; 2; 车间控制室或者靠近车间的办公室。. 便携式氧浓度检测仪; 2. （5）辅助卫生用室 根据车间卫生等级和岗位定员，按照《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010完善设计。明确厕所、更衣室、浴室、盥洗室配置的位 置。设置更/存衣室应按照分层存放的原则，根据车间卫生等级设 置相应的休息室，休息室内必须有相应的清洁饮水设备，更衣室和 休息室可合并设置；就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存 在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足 够数量的洗手设施；厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇 措施，车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。 4.2.5职业卫生管理 拟建单位已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理 办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、 健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照 相关制度进行落实，并注意以下内容。 - 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护 - 用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效 - 果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 - 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管 - 理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 - 对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业 - 卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 - 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国 - 家安全生产监督管理总局令第90号）第二十六条规定：建设项目 - 试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场 - 所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技 - 术服务机构进行职业病危害控制效果评价和防护设施设计审查。 - 认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫生产车间、切割 - 间等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 - 按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度 - 及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 - 按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实 - 做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （8）有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清 洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入 程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能 随时得到计划、程序和规程。 - 对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、 - 试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （10）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必 须设置安全监护人严格履行职责。 4.2.6职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证 职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经 费及专项经费总额占项目总投资的比例。 4.3建设施工期职业病危害补充建议 - 拟建项目应该委托具有从事建筑活动的法定从业资格单位组 - 织实施建筑活动，建筑单位应从组织施工设计，防护设施设计、主体工程施工过程防护设计、施工监管等方面进行设计，并按照设计严格执行、规范施工。 - 建筑施工应选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施 - 工设备和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合GBZ 2.1和GBZ 2.2的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 - 配备有效的个人防护用品。个人防护用品必须保证选型正确， - 维护得当、使用正确。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （4）制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育训。 （5）可能产生急性健康损害的施工现场设置便携式检测报警装置、 警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。 - 完善建设项目建设施工过程中职业卫生管理制度，并由专人 - 负责建设项目职业卫生管理实施。 - 建立建设项目在设施过程中的应急救援制度，成立应急救援 - 小组，组织人员进行演练。 - 根据《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善辅助用室设计。 - 厕所、更衣室、浴室、盥洗室等满足建设施工过程中工人的需要。 4.4 其它 （1）该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计 及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 - 本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工 - 艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 - 在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温 - 饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：