报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南等觉新能源科技有限公司 福贡上帕加油站 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省福贡县 |  |
| 客户联系人 |  | 孙雪松 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价■ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 储油区、加油区、值班室等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.06.20 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨建浩 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.06.20-22 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨建浩 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、苯系物、溶剂汽油、照度和微小气候等 |  |
| 结论 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和规范的规定，对云南等觉新能源科技有限公司福贡上帕加油站进行了职业病危害控制效果评价，评价结论如下： （1）经过职业病危害因素分析，确定上帕加油站存在的职业病危害因素为：其他粉尘、苯系物、溶剂汽油、噪声。 （2）由现场检测结果可知，上帕加油站各人员接触苯系物、溶剂汽油、噪声均符合国家职业接触限值要求；加油员接触矽尘（总尘和呼尘）TWA超过国家职业接触限值要求。 （3）针对存在的职业病危害因素，上帕加油站采取了相应的防尘、防毒、防噪等职业病危害防护措施。 （4）总体布局、生产工艺和设备布局、职业病危害防护设施、建筑设计卫生学、辅助用室、应急救援设施等方面可以满足职业卫生标准的要求。 （5）职业卫生管理措施基本符合国家职业卫生要求；上帕加油站职业健康监护基本符合职业卫生标准要求。 （6）现场调查知，各岗位配发的个体职业病防护用品符合国家标准规范的要求。 |  |
| 建议 |  | 1、工程防护 （1）现阶段上帕加油站站前S228道路正在施工，产生的扬尘较大，为此上帕加油站应该增加洒水降尘、清扫、站区冲洗的次数，有效降低加油区粉尘浓度。 （2）加油员工作时不可避免的接触汽油、柴油等有毒有害物质，应该合理设置工作地点以及合理安排作业时间，较少劳动者接触有毒有害物质。 （3）加强对配备防护设施的维护和检修，保证设备正常有效运行。 （4）上帕加油站已检测之后配备柴油发电机，为此柴油发电机房应该设置在站房内底层单独隔间内，并采取隔声、吸声、消声和基础减振等控制措施降低噪声影响，并把尾气排放管外排。 2、组织管理 （1）上帕加油站严格按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监管总局[2012]第47号令）的要求进行职业卫生管理制度完善，并加强执行力度；根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全各项职业卫生档案，并按年度进行案卷归档，及时编号登记并入库保管。 （2）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》（国安监47号令）第二十条规定：存在职业病危害因素的建设项目，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 （3）上帕加油站负责人和职业卫生管理人员应定期参加政府职能部门组织的职业卫生知识培训；做好劳动者上岗前和在岗期间的职业卫生知识培训。 （4）针对本次职业病危害控制效果评价结果进行职业病危害项目申报。 （5）在与劳动者订立合同时，以书面形式告知劳动者作业场所可能存在的危害因素及后果。 （6）建设单位应建立完善的《个人防护用品管理制度》，建立防护用品的购买记录、发放台账和维护记录。 3、个体防护 ①根据本次职业病危害因素检测结果，上帕加油站加油员接触粉尘浓度超过国家职业接触限值要求，为此应该为加油员和清扫卫生的工作人员配发防护级别不小于95%的防尘口罩。 ②上帕加油站应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③上帕加油站管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 4、职业健康监护 （1）上帕加油站现阶段只进行了1人的职业健康体检，应该根据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求完善其余工作人员上岗前职业健康监护，并把检查结果如实告知劳动者。 （2）建议上帕加油站建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将检查结果如实告知劳动者，同时为劳动者个人完善职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （3）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，上帕加油站应该做出妥善处理。 5、应急救援措施 （1）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 （2）配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅单元; 办公室; 现场紧急处理设施; 2; 发生紧急情况时备用。. 空气呼吸器; 2. 测氧仪; 2. （3）认真落实《职业病危害事故应急救援预案》，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，增强应急救援队伍的救援水平，并做好相应的培训演练记录。 6、其他措施及建议 （1）上帕加油站职业病危害关键控制点为：加油和卸油时汽油和柴油挥发产生的有害物质。 （2）储油区的储油罐涉及到密闭有限空间作业，且也将定期对内部进行清洁作业，在此过程中必须严格按照公司现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）内的相关规定执行。 （3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：