报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 澜沧蓝天气体有限责任公司澜沧 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省澜沧县 |  |
| 客户联系人 |  | 彭玉梅 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价■ |  |
|  | 范围 | 气体充装、气瓶检验、配电间、气体储存区、办公楼等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.03.19 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 彭玉梅 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、代石会、金敬权、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.03.19 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 彭玉梅 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 噪声、二氧化碳、低温等 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）蓝天气体属于燃气生产和供应业，代号D451。 本次评价蓝天气体接触主要职业病危害因素为：二氧化碳和噪声，未发现超标现场，并且蓝天气体只进行燃气乙炔的销售和氧气、氩气、二氧化碳、混合气体等充装和销售，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第3大类，第2小类燃气供应业，所以本次评价澜沧蓝天气体有限责任公司属于职业病危害“一般”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 1、职业病危害防护设施 ①充装间应设有足够泄压面积和相应的泄压设施。充装介质密度小于空气的气体充装站排气泄压设施应设在建筑物顶部,充装介质密度大于或等于空气的气体,充装站排气泄压设施应设在建筑物靠近地面的位置上。 ②在满足生产工艺要求的情况下，在充装车间应该设置机械通风或者事故排风装置。 ③气瓶检验除锈过程中会散发粉尘、涂装作业过程会散发有毒有害物质，为此蓝天气体应该为除锈作业设置除尘器、涂装作业设置集气罩排除有毒有害物质。 2、个人使用的职业病防护用品建议 蓝天气体制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①蓝天气体应该为接触低温作业的人员配备气化防寒手套；为气瓶检验除锈作业人员配备KN90以上防尘口罩；为气瓶涂装作业人员配备A型褐色防毒面具。 ②蓝天气体应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③蓝天气体管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 3、应急救援 ①蓝天气体应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对工作场所接触主要的有毒有害物质为缺氧窒息或富氧中毒，液氧、液氩、液态二氧化碳气化过程中可能发生低温冻伤。在炎热的夏季可能发生高温中暑等设置应急救援设施和职业病危害应急预案；建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅单元; 辅助; 现场紧急处理设施; 2; 存于办公室，发生紧急情况时备用。. 测氧仪; 2. 空气呼吸器; 2. 4、职业卫生管理 蓝天气体已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）蓝天气体应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫充装车间、检验车间等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 （7）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦ 制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （8）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免缺氧窒息或富氧中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （9）清理检修作业 蓝天气体进行储存光清理检修作业必须委托有资质的单位进行，并制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 5、职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ②根据职业健康检查结果，蓝天气体不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 6、其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 ③蓝天气体应该在浴室增加1个淋浴器。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：