报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 马关县金欣铁合金有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山市马关县 |  |
| 客户联系人 |  | 阮自明 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 原料堆场及配料系统、产品加工及包装车间、公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.08.13 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 阮自明 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、杨超、申倩、刘珍珍 |
|  |  | 时间 | 2018.08.13-15 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 阮自明 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 铅尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化硫、煤尘、其他粉尘、矽尘、噪声、高温、照度和微小气候。 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）金欣公司属于有色金属冶炼和压延加工业中的硅冶炼行业，代号C3218。本次评价金欣公司接触主要职业病危害因素为：铅尘、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化硫、煤尘、其他粉尘、噪声、高温等，现场检测有毒物质和噪声强度存在部分超标现场，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第2大类，第19小类常用有色金属冶炼，所以本次评价马关县金欣铁合金有限责任公司属于职业病危害“严重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | ## 1.整改性建议 （1）工程防护设施 ①原料下料、破碎过程中应采取密闭、通风除尘设施；下料口应该尽可能维持负压或微负压操作，再不能维持负压或微负压操作的情况下，应该设置除尘器，尽可能降低散发的粉尘的浓度。 ②对于产生有害物质和粉尘较大电炉应该尽可能维持负压操作，防止有毒有害物质的散发；炉前、电炉除铁口应完善烟气收尘装置，减少跑冒现象的发生。 ③电炉出铁口、出渣口应该尽可能密闭，在不能密闭的情况下应该设置集气罩；并把各岗位工作地点设置在出硅口或者出渣口全年主导风向的上风向。 ④金欣公司应该在炉面平台、炉前平台设置轴流风机，降低有毒有害物质的浓度；电炉控制室应采取防尘、防毒措施，防止电炉烟气进入仪表室。 ⑤金欣公司应该在电炉车间设置隔音（休息）室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 （2）个人使用的职业病防护用品建议 金欣公司应为接触粉尘作业的破碎、配料、装载机工、精整包装工配发防护级别不小于95%的防尘口罩，为炉面工、炉前工配备防毒面具，为接触噪声作业的各岗位配备防护耳塞。 （3）应急救援 ①公司应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表13-1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 辅助设施; 辅助; 现场紧急处理设施; 2; 存于办公室，发生紧急情况时备用。. 测氧仪; 2. 空气呼吸器; 2. 生产车间; 电炉; 一氧化碳报警仪; 3; 炉面、炉前、布料平台. 电炉; 便携式一氧化碳报警仪; 3; 仪表室（炉前、炉面人员佩戴）. ## 2.持续整改性建议 （1）工程防护设施 ①金欣公司应该增加原料单元洒水降尘频率，有效控制粉尘、有毒有害物质散发的浓度；增加现场作业环境和炉面平台等作业点点的清扫频率，减少扬尘。 ②规范现场管理，及时清扫各作业点粉尘，减少有毒有害物质的散发。 ③金欣公司应该合理安排作息时间，减少操作工接触破碎机、电炉以及各种泵类等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ④金欣公司应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ⑤金欣公司应该为炉面、炉前等作业岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 （2）个人使用的职业病防护用品建议 ①金欣公司制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，现阶段应该完善粉尘、防毒、防噪声等个人防护用品的配备。 ②金欣公司应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③金欣公司管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （3）职业卫生管理 金欣公司已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④金欣公司应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫精矿平台、原料制备、熔炼平台、休息室等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 ⑥按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 ⑦按《用人单位职业病危害告知和警示标示管理规范》等要求，规范警示标示设置，在醒目位置设置职业病危害因素告知卡和警示标示，对工作场所职业病危害因素检测结果进行告知。 （4）职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ②根据职业健康检查结果，金欣公司不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。对于需要复查人员，及时安排复查。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ## 3.预防性建议 （1）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦ 制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （2）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （3）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 ## 4.其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：