报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省德宏州芒市 |  |
| 客户联系人 |  | 赵部长 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 焙炒、磨碎、萃取、浓缩、干燥、包装以及锅炉、机修等公辅设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.08.29 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 赵部长 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、杨超 |
|  |  | 时间 | 2018.08.29-31 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 赵部长 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化碳、高温、氢氧化钠、氨、照度和微小气候。 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）本项目属于饮料制造业，代号C152里面的固体饮料制造业，代号C1525。本次评价速溶咖啡厂接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声、一氧化碳、高温、氨等，浓缩工、锅炉工存在噪声强度超标现场，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第2大类，第3小类酒制造业，所以本次评价德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司属于职业病危害“较重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | （1）防尘防毒 ①速溶咖啡厂应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②在锅炉原煤下料、咖啡原料下料过程中应采取密闭、半密闭措施控制扬尘；在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 ③在满足生产工艺要求的情况下，原料下料、煤输送应该尽可能采取湿式作业，避免粉尘的逸散。 ④对于粉尘和毒物散发源的输煤皮带、锅炉、焙炒机、磨碎机等设备应该尽可能进行密闭化，产生粉尘或有害物质的冷冻干燥车间、浓缩车间、萃取车间等应该设计局部排风装置直接排出有害物质，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ⑤对传输皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括原料下料口、各条输送皮带旁、包装机周围、锅炉房、各休息室等。 （2）防噪 ①对浓缩、萃取、焙炒、磨碎、锅炉以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②速溶咖啡厂应该在浓缩、萃取、锅炉车间设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度。 ③速溶咖啡厂应该合理安排作息时间，减少操作工接触锅炉、浓缩、萃取等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 速溶咖啡厂应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 速溶咖啡厂应该为萃取、浓缩、焙炒等作业场所增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 （4）个人使用的职业病防护用品建议 速溶咖啡厂制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①速溶咖啡厂应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②速溶咖啡厂管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （5）应急救援 ①速溶咖啡厂应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫、氨等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；天然气泄漏等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅单元; 办公室; 现场紧急处理设施; 2; 存于产生急性中毒场所的办公室内，发生紧急情况时备用。. 急救或损伤紧急处置用品; 2. 应急救援通讯设备; 2. 测氧仪; 2. 锅炉; 冲淋洗眼装置; 1; 锅炉烟气脱硫. 原料单元; 焙炒车间; 可燃气体报警仪; 1; 焙炒车间天然气燃烧口旁. 生产单元; 萃取车间; 可燃气体报警仪; 1; 萃取车间天然气燃烧口旁. （6）职业卫生管理 速溶咖啡厂已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④速溶咖啡厂应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对粉尘、噪声等超标处进行改进。 ⑤认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫原料车间、锅炉车间等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 ⑥按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 ⑦组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ⑧对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、氨气）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 ⑨清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （7）职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ②根据职业健康检查结果，速溶咖啡厂不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：①建设项目职业卫生“三同时”档案；②职业卫生管理档案；③职业卫生宣传培训档案；④职业病危害因素监测与检测评价档案；⑤用人单位职业健康监护管理档案；⑥劳动者个人职业健康监护档案；⑦法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 （8）其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：