报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 临翔南华晶鑫糖业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省临沧市临翔区 |  |
| 客户联系人 |  | 张良云 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 压榨工段、制炼单元、锅炉工段、电力工段、综合车间、加油站、机修、化验室等公辅设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2019.02.20 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张良云 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、赵晓、李林辉、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2019.20.20-22 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张良云 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、高温、氧化钙、磷酸、溶剂汽油、苯系物、工频电场、照度和微小气候。 |  |
| 结论 |  | 本次评价晶鑫糖业接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、磷酸、氧化钙、溶剂汽油、苯系物、高温等，压榨工、压榨泵浦工、制炼泵浦工、助晶工、分蜜工、气送工、锅炉皮带工存在噪声强度超标现场，硫磺工接触二氧化硫超过国家职业接触限值要求，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第2大类，第1小类制糖业，结合晶鑫糖业职业病危害因素检测结果以及职业病防护设施与措施评价情况，通过综合评价，临翔南华晶鑫糖业有限公司属于职业病危害“较重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | （1）防尘防毒 ①晶鑫糖业应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②在锅炉蔗渣输送、下料等过程中应采取密闭、半密闭措施控制控制扬尘；在甘蔗落蔗、压榨、蔗渣运输、蔗渣打包、石灰搬运、消和等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，蔗渣场、打包、石灰入料口、硫磺入料口等卸装点设置清扫装置或喷水降尘装置。 ③在满足生产工艺要求的情况下，蔗渣输送、蔗渣下料等过程应该尽可能采取湿式作业，避免粉尘的逸散。 ④对于粉尘和毒物散发源的石灰搅拌机、打包机、压榨机、振筛、包装机、锅炉等设备应该尽可能进行密闭化，产生粉尘或有害物质的振筛设备、石灰搅拌等应该设计局部排风装置直接排出有害物质，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ⑤对传输皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括甘蔗堆场、原料下料口、压榨工段各设备、各条输送皮带旁、振筛和包装机周围、锅炉房、石灰消和、各休息室等。 ⑥晶鑫糖业加油站应增加加油机加油过程的自动化和密闭化，对加油机设置自动油气回收装置，减少工人直接操作加油机，降低工作人员接触有害物质的机率。 （2）防噪 ①对输蔗机、撕碎机、压榨机、煮糖、振筛、锅炉、汽轮机以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②晶鑫糖业应该在压榨、压榨泵浦、制炼泵浦、分蜜等操作点设置隔音操作室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度。 ③晶鑫糖业应该合理安排作息时间，减少操作工接触撕碎机、压榨机、煮糖、分蜜机、振筛、锅炉、汽轮机以及各种泵类等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 晶鑫糖业应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 晶鑫糖业应该为蒸发和煮糖等岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 （4）个人使用的职业病防护用品建议 晶鑫糖业制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①晶鑫糖业应该为接触有机粉尘和其他粉尘作业的各岗位人员配发防护级别不小于KN90的防尘口罩。 ②晶鑫糖业应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③晶鑫糖业管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （5）应急救援 ①晶鑫糖业应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、磷酸、汽油、苯系物等急性职业中毒或者能够灼烧的物质设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 辅助设施; 辅助; 现场紧急处理设施; 2; 存于应急部，发生紧急情况时备用。. 测氧仪; 2. 可燃气体检测报警仪; 2. 实验室; 洗眼冲淋装置; 1; 服务半径＜15m. 制炼单元; 清净工段（中和操作点）; 洗眼冲淋装置; 1; 服务半径＜15m. 公用工程; 锅炉; 便携式一氧化碳报警仪; 2; 存于锅炉工段，进入密闭空间时使用. 加油站; 加油站; 空气呼吸器; 2; -. 防毒面具; 3; -. （6）职业卫生管理 晶鑫糖业已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实。 （7）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦ 制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （8）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、磷酸）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （9）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 委托清洗公司进行加油站油罐清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 （10）职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ②根据职业健康检查结果，晶鑫糖业不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ④完善加油站值班员接触汽油、柴油、苯系物的职业健康体检。 表2 加油站在岗期间职业健康监护推荐表 单元; 岗位; 接触的职业病危害因素; 在岗期间体检项目; 职业病或职业禁忌证; 体检周期. 加油区; 值班员; 苯系物; 症状询问、内科常规检查、血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肝脾B超; 职业性慢性苯中毒、职业性苯所致白血病 职业禁忌证：造血系统疾病; 1年. （11） 其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 ③按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)的相关要求，在作业场所设置职业病危害警示标识牌，具体的标识示例及告知牌参考示例见下表。 表3 职业病危害警示标识设置建议 序号; 评价单元; 设置地点; 存在的主要职业病危害因素; 设置内容. 1; 加油区; 加油区; 苯系物、汽油; 当心中毒、注意通风. 苯系物职业病危害告知卡. 卸油点; 苯系物; 当心中毒、注意通风、穿防护服. |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：