昆明金水铜冶炼有限公司15万吨

- 硫酸储罐库区建设项目

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 昆明金水铜冶炼有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 昆明市东川区 |  |  |
| 企业联系人 | 熊鹭羿 |  |  |
| 项目名称 | 昆明金水铜冶炼有限公司15万吨硫酸储罐库区建设项目 |  |  |
| 项目简介 | 新建15万吨酸储罐区工程位于昆明金水铜冶炼有限公司厂区内，规划为4片用地，1#片区、2#片区位于厂区西北部山箐，北面为1#片区、南面为2#片区；3#片区位于厂区中北部，4#片区位于东南部原硫酸储罐区旁。 1#片区布置10个硫酸储罐，其中1个为应急储罐，储罐区位于两条平等走向的110kV架空高压线之间，分三台阶布置，标高1550.5m平台布置4个储罐、标高1545.5m平台布置5个储罐、标高1540.5m平台布置1个应急储罐； 2#片区布置8个硫酸储罐，储罐区位于110kV架空高压线以南，分二台阶布置，标高1548.5m平台布置4个储罐、标高1540.5m平台布置4个储罐； 3#片区布置8个硫酸储罐，储罐区位于两条平等走向的110kV架空高压线之间，一台阶布置，标高1591.5m，该区域涉及厂区内部架空电力线，该电力线需迁移； 拟建项目硫酸储罐4#片区拟拆除原来的老硫酸生产装置，并在其原址上新7个硫酸储罐，一台阶布置，标高1532.5m。 |  |  |
| 现场调查 | 第一次（收集资料、现场勘察） | 时间 | 2018.11.25 |
|  |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 建设单位陪同人 | 熊鹭羿 |
| 存在的职业病危害因素 | （1）有害物质：三氧化硫、硫酸等 （2） 物理因素：噪声、高温。 |  |  |
| 评价结论 | 根据《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和规范的规定，对昆明金水铜冶炼有限公司15万吨硫酸储罐库区建设项目进行职业病危害预评价，得到以下结论： （1） 经过职业病危害因素分析，确定建设项目存在的职业病危害因素为三氧化硫、硫酸、噪声等 （2） 由类比检测结果可知，拟建项目主要关键控制点为硫酸储罐区等。 （3）由类比检测结果可知，有害物质、噪声是拟建项目存在的主要职业危害因素，未发生超标现场。 |  |  |
| 建议 | （1）防毒措施 ①拟建项目厂区应合理布局，减少成品硫酸的运输距离及中转次数，避免不合理的交叉和重复运输。 ②拟建项目硫酸运输和储存等过程中应该增加自动化、机械化和密闭化，减少有毒物质的散发和作业人员接触有毒有害物质的机会。 ③加强值班室、配电室等通风措施，增加必要的空调设施。 （2）防噪 ①拟建项目选用噪声较小的输送泵等设备，从根本上降低噪声的产生。 ②合理布局各生产工序，各工序应该相对隔离，产生噪声较大的输送泵等工序厂房应该采用吸声材料，减小噪声的传播。 ③对输送泵等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ④拟建项目应该合理安排作息时间，减少巡检工接触高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）个人使用的职业病防护用品建议 建设单位制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①为维修人员配备防尘毒口罩、防噪声耳罩、防护手套、焊接面罩，进行焊接等维修作业时按要求使用。若进入密闭空间、通风不良的场所时应选用防护级别高的呼吸器，如正压携气空气呼吸器等。存在粉尘作业的场所，打扫清理人员应配备好个体防护用品，如防尘口罩、防护服、防护手套等。 ②金水公司应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③金水公司管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 （4）应急救援 ①金水公司应根据拟建项目生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生硫酸灼伤等事故设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表1。 表1 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 公辅单元; 辅助; 现场紧急处理设施; 2; 存于应急部，发生紧急情况时备用。. 便携式气体检测仪; 2. 测氧仪; 2. （5）辅助卫生用室 根据车间卫生等级和岗位定员，按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善设计。 （6）职业卫生管理 建设单位已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价和防护设施设计审查。 ⑤有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ⑥对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免职业病危害事故的发生，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 ⑦清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （7）职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例。 （8）建设施工期职业病危害补充建议 可研报告中未提出建设期间的职业卫生防护措施，因此建设单位在建设过程中应该完善建设项目建设期间的职业卫生管理，并派专人进行管理和监督：按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T-2008）、《建筑施工人员个人劳动保护用品使用暂行规定》（建质[2007]55号）、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）完善职业卫生管理制度、职业病危害预防控制措施、个人防护用品配发、应急救援措施等管理措施。 （9）其它 ①该项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②本建设项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 ③在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ④辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：