报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 临沧南华纸业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省临沧市耿马县 |  |
| 客户联系人 |  | 南部长 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 蒸煮工段（其中装锅岗、碱溶解岗外包）、洗选漂工段、造纸车间（其中打包岗外包）、动力车间（其中煤棚破碎岗外包）、化工车间、污水处理车间、电控车间和机修车间以及辅助生产装置、公用工程等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2019.07.22 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 黄师 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、丁曦、代石会、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2019.07.22-27 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 黄师 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、高温、工频电场、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氯气、氨、盐酸、过氧化氢、氢氧化钠、氧化钙、照度和微小气候。 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）南华纸业属于造纸和纸制业，代号C22。 在《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）中，造纸和纸制品业职业病危害风险分类情况见下表。 表1 农副食品加工业职业病危害风险分类情况 序号; 类别名称; 严重; 较重; 一般. （十）; 造纸和纸制品业. 1; 纸浆制造; √. 2; 造纸; √. 3; 纸制品制造; √. 本次评价南华纸业接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、氢氧化钠、氧化钙、硫化氢、氯气、过氧化氢、氨、氯化氢、高温等，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第2大类，第10小类纸浆制造，结合南华纸业职业病危害因素检测结果以及职业病防护设施与措施评价情况，通过综合评价，临沧南华纸业有限公司属于职业病危害“严重”的用人单位。 |
| 建议 |  | 1、职业病危害防护设施 （1）防尘防毒 ①南华纸业应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②在蔗渣输送皮带、输送转运皮带头、锅炉煤输送皮带、输煤转运皮带，下料、破碎、石灰搬运、消和等过程中应尽可能采取密闭、半密闭、自动化、机械化等措施控制粉尘的散发；蔗渣场、石灰入料口、煤堆场、石灰堆场、除尘器、锅炉等卸装点设置清扫装置或喷雾降尘装置。 ③在满足生产工艺要求的情况下，蔗渣输送、蔗渣下料、煤输送、煤下料等过程应该尽可能采取湿式作业，避免粉尘的逸散。 ④对于产生粉尘较大的煤破碎、石灰破碎、下料等作业场所设置除尘器，减少粉尘的散发。 ⑤对于粉尘和毒物散发源的蒸球罐、通氯作业场所、漂白洗涤作业场所、蒸发、燃烧、苛化、煤破碎、锅炉、锅炉除尘、石灰消和等设备应该尽可能进行密闭化，产生粉尘或有害物质的通氯、漂白洗涤、蒸发、燃烧、苛化、石灰消和等应该设计局部排风装置直接排出有害物质，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ⑥对传输皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括蔗渣堆场、下料口、蒸球车间、石灰堆场、石灰输送、石灰消和、司炉、煤输送皮带旁、锅炉底层、各休息室等。 ⑦南华纸业应对接触有毒有害物质作业的场所和高温作业场所加强有效的通风，具体包括通氯作业、漂白、洗涤作业场所、苛化作业、蒸发作业、造纸烘干作业等场所。 （2）防噪 ①对输蔗机、压力筛、洗浆机、切纸机、破碎机、吸附器、锅炉、汽轮机、减压减温装置、油动机以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②南华纸业应该在装锅、地泵站、漂白、洗涤、煤破碎等操作点设置隔音操作室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度。尽可能在造纸车间压模、烘干、切纸设置操作室，减少作业人员接触高噪声设备的时间。 ③南华纸业应该合理安排作息时间，减少操作工接触输蔗机、压力筛、洗浆机、切纸机、破碎机、吸附器、锅炉、汽轮机、减压减温装置、油动机以及各种泵类等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 南华纸业应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 南华纸业应该为造纸烘干、司炉等岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 2、个人使用的职业病防护用品建议 南华纸业制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①南华纸业应该为接触有机粉尘和其他粉尘作业的各岗位人员配发防护级别不小于KN90的防尘口罩；为接触煤尘作业的行车工、煤破碎工，接触矽尘作业的锅炉除渣工、除尘工配发防护级别不小于KN95的防尘口罩。 ②南华纸业应该为接触有毒有害物质作业各岗位配发符合要求的防毒面具。 ③南华纸业应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ④南华纸业管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 3、应急救援 ①南华纸业应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氯气、过氧化氢、氨、氯化氢、氢氧化钠等急性职业中毒或者能够灼烧的物质设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。具体的应急救援设施配置见表2。 表2 应急救援设施设备配备建议表 单元; 车间; 装置名称; 数量; 备注. 辅助设施; 辅助; 现场紧急处理设施; 2; 存于应急部，发生紧急情况时备用。. 测氧仪; 2. 可燃气体检测报警仪; 2; -. 实验室; 洗眼冲淋装置; 1; 服务半径＜15m. 制浆车间; 蒸煮工段; 现场紧急处理设施; 1; 存于看气室，发生紧急情况时备用。. 洗选漂工段; 现场紧急处理设施; 1; 存于控制室，发生紧急情况时备用。. 氯气检测报警仪; 3; 通氯、漂白、洗涤. 强制通风设施; 3; 通氯、漂白、洗涤. 防毒面具; -; 存于控制室，发生紧急情况时备用。. 化工车间; 化工车间; 现场紧急处理设施; 2; 存于办公室，发生紧急情况时备用。. 防毒面具; -. 公用工程; 动力车间; 现场紧急处理设施; 2; 存于办公室，发生紧急情况时备用。. 防毒面具; -. 一氧化碳报警仪; 2; 锅炉. 污水处理站; 现场紧急处理设施; 2; 存于办公室，发生紧急情况时备用。. 防毒面具; -. 硫化氢检测报警仪; 1; 厌氧. 4、职业卫生管理 南华纸业已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）南华纸业应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，每三年进行一次职业病危害现状评价。对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫蒸煮工段、化工车间、造纸车间、动力车间等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善南华纸业职业卫生管理制度和操作规程。 （7）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （8）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （9）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 5、职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ②根据职业健康检查结果，南华纸业不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ④完善应体检人数的落实情况。 6、其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 ③按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)的相关要求，在作业场所设置职业病危害警示标识牌。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：