威信得云建材有限责任公司

2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 威信得云建材有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地理位置 | 云南省昭通市威信县 |
| 企业联系人 | 黄秋森 |
| 项目名称 | 威信得云建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目 |
| 项目简介 | 威信得云建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线项目建设地点位于云南省昭通市威信县扎西镇干河村黄池，距县城西南方向约8km。该地区属规划的威信县工业园区扎西建材片区。 2011年11月，原“威信得云建材有限责任公司日产2500吨新型干法水泥熟料生产线技改项目”取得云南省工信委同意开展前期工作的函（技创【2011】710号），并且于2013年4月获得云南省工信委同意前期工作延期的复函（技创【2013】245号），但由于产能置换方案未落实，原项目前期工作被搁置。2017年8月14日，《云南省工业和信息化委关于威信县得云建材有限责任公司水泥熟料建设项目产能置换方案的复函》（产业【2017】161号）文，明确该项目产能置换方案已经云南省人民政府确认并公告（云南省工业和信息化委员会公告第7号），该文件中已明确淘汰凤庆县顺宁水泥有限责任公司日产8万吨水泥熟料等共计27个项目，产能置换数量525万吨，按照相关要求，威信县得云建材有限责任公司日产2500吨新型干法水泥熟料建设项目等5个建设项目产能置换方案已经省人民政府确认，建设项目产能数量525万吨。该项目符合《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发【2016】34号）精神，昭通市工信委于2017年8月对该项目予以了备案（备案项目编码：175306003111001）。 |
| 存在的职业病危害因素 | （1）拟建项目正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有：石灰石粉尘、矽尘、其他粉尘、煤尘、石膏粉尘、一氧化碳、氨、氮氧化物、噪声、高温。 （2）建设施工过程存在的主要职业病危害因素有：水泥粉尘、石灰石粉尘、矽尘、电焊烟尘、其他粉尘等、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、溶剂汽油、甲醛、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、噪声、高温、手传振动、紫外辐射等。 |
| 评价结论 | 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）拟建项目属于水泥制造业，代号C3011。依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健【2012】73号）第2大类，第14小类水泥、石灰和石膏制造业，综合判定拟建项目属于职业病危害严重的项目。 拟建项目若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业病防护设施设计专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，拟建项目建成投产运行后能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |
| 建议 | （1）防尘防毒 ①石灰石下料、原料下料、辅料下料等过程中应尽可能采取湿式作业，采取密闭、半密闭措施控制粉尘的散发；各原辅材料应设置专用库房堆放，不得敞开式堆放，并设安全挡板；在运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置或喷水降尘装置。 ②破碎机下料口、粘土下料口、页岩下料口、配料站、煤下料口、煤矸石下料口应设三面隔板进行相对密闭，在四周增加喷雾降尘措施，各输送皮带应增加喷雾降尘措施，减少粉尘的散发。 ③石灰石下料及均化库、煤矸石系统、煤系统、水泥配料、熟料出料口、水泥包装、散装、上车作业点、接包机、正包机、清包机等尘源应加强洒水降尘或密闭收尘等措施，有效控制粉尘。各输送皮带应该加强隔板密闭化，降低下料口落差，减少粉尘的散发。 ④根据类比检测结果预计包装、散装和上车过程中粉尘浓度较高，为此拟建项目应对包装机、包装上车点进行局部密闭。根据包装岗位、散装岗位和上车岗位的实际情况，适当加大上部吸尘风机风量；建议根据装车机的运行特点，应设能随车尾随时移动的活动除尘风管，风管之间可采用橡胶软管联接。同时，在溜板下部设置吸尘罩，将水泥装车过程中产生的扬尘及时有效的抽吸，吸尘风机要有足够的处理风量。 ⑤尽量选择符合规范要求的包装编织袋，减少包装过程中的喷灰、破袋，保障包装生产过程中的环境卫生。 ⑥加强现场管理，对易产生粉尘的各设备周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害，具体包括原料破碎点、辅料下料口、配料站、煤堆场、各条输送皮带旁、水泥包装机周围、散装机、水泥上车作业点；部分作业场所辅以洒水降尘、减少二次扬尘。 ⑦建议进一步完善场地洒水工作，适当增加洒水频次、（如根据天气情况、现场情况确定洒水时间和每天洒水量）。 （2）防噪 ①对破碎机、空压机、煤磨、水泥磨、回转窑以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②威信得云建材应加强风机、磨机等高噪声的消（隔）声，降低噪声危害。 （3）防暑降温 威信得云建材应当根据国家有关规定，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 威信得云建材应为烧成巡检岗位增加相应的局部通风等设施，尽量减少窑头和窑尾巡检作业人员的高温接触时间，降低工作场所人员接触高温的情况。 （4）个人使用的职业病防护用品建议 威信得云建材制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①威信得云建材应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②威信得云建材管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，督促现场作业人员正确使用防护耳塞，确保发放的防护耳塞能够正确使用。 ③为接触一氧化碳的巡检工配发CO型自吸过滤式防毒面具。为接触砂岩、页岩、煤矸石的岗位配发防护效率不低于KN95的防尘口罩。为预热器岗位、回转窑岗位配发热防护服。 （5）应急救援 ①威信得云建材应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氨等急性职业中毒设置应急救援设施和职业病危害应急预案；压缩空气泄漏等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③确保现有投入使用的应急救援设施能够有效运行，根据《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（BGZ/T233-2009）设置报警装置和报警值。 ④应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 （5）职业卫生管理 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）等相关法律、规范、标准的要求。 （6）职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 （7）其它 ①威信得云建材在电气设备内充以六氟化硫作为绝缘介质，六氟化硫气体在电气设备中经电晕、火花及电弧放电作用，还会产生多种有毒、腐蚀性其他及固体分解产物。为此威信得云建材应该加强电气设备维修等过程的现场通风，并做好个体防护措施。 ②在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ③辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：