报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通得云建材有限责任公司公鸡山50万t/a石灰岩矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 得云建材公鸡山矿山厂址位于昭通市昭阳区北闸镇岩脚村 |  |
| 客户联系人 |  | 梅志学 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 公鸡山50万t/a石灰岩矿（矿山、破碎站） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2020年06月19号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 梅志学 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、申倩、穆娇 |
|  |  | 时间 | 2020年06月19-21号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 梅志学 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 石灰石粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 依据《《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单（GB/T 4754-2017/XG1-2019）昭通得云建材有限责任公司公鸡山50万吨/年石灰岩矿属于“非金属矿采选行业”（B10）土砂石开采（B101）中的“石灰石、石膏开采开采”（B1011）。 本次评价得云建材公鸡山矿山接触主要职业病危害因素为：石灰石粉尘、噪声等，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第1大类，第5小类土砂石开采，所以本次评价昭通得云建材有限责任公司公鸡山50万吨/年石灰岩矿职业病危害属于职业病危害“严重”的项目。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素等的检测结果及现场调查的基础上，根据职业病危害的综合分析评价情况，针对公鸡山矿山在生产过程中存在的不足之处，提出以下具体措施。 （1）工程技术 ①石灰石下料等过程中应尽可能采取湿式作业，采取密闭、半密闭措施控制粉尘的散发；应在破碎机下料口四周增加喷雾降尘措施，石灰石输送皮带应增加喷雾降尘措施，减少粉尘的散发。 ②露天矿山机械作业及运输作业时应尽可能关闭驾驶室门窗，驾驶室内保持空调完好或添加通风换气设施，保证驾驶室关闭门窗时能达到密闭作业。 ③凿岩、穿孔作业时，作业人员接触粉尘较大，为此应增加潜孔钻机湿式降尘装置和收尘装置，降低作业场所粉尘浓度。 ④对破碎机、潜孔钻等噪声和振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施；应加强破碎机等高噪声的消（隔）声，降低噪声危害。 （2）职业卫生管理 得云建材已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 ①对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 ②根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 ③对矿山矿长、安全员、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护知识；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 ④得云建材应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，3年进行一次现状评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 ⑤认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫原料破碎点、石灰石输送皮带等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 ⑥按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善得云建材职业卫生管理制度和操作规程。 ⑦在进入采矿区的醒目位置设置职业危害公告栏，完善有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施等内容公布。完善公鸡山矿山职业病危害因素检测和评价结果公示栏上公布的检测结果。 ⑧在露天矿山及破碎站等场所增加：注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、必须戴护耳器职业病危害警示标识的设置数量，并增设粉尘、噪声的中文警示说明。 ⑨清理检修作业 设备定期清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （3）职业健康监护 ①按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，建议组织劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的要求，健全用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案。 ②按照《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）和本次职业病危害因素检测结果严格落实公鸡山矿山职业健康体检人数和体检周期。 （4）个人防护用品 得云建材制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①得云建材应为公鸡山矿山作业人员及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②得云建材管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，督促现场作业人员正确使用防护耳塞，确保发放的防护耳塞能够正确使用。 （5）相关方管理 ①得云建材公鸡山矿山应与外委爆破单位签订职业病危害防治协议，明确外委爆破单位职业病危害防治工作职责和要求，同时建立职业病防治考核制度，对外委爆破单位的职业病危害防治工作进行考核。 ②在组织外委爆破单位作业人员进行应急救援预案进行演练的过程中，建议增加《中暑事故现场处置方案》的演练。 （6）其他建议 ①加强潜孔钻岗位操作规程的培训，增强岗位人员的操作技能，并督促劳动者作业时在上风向操作。 ②加强对潜孔钻除尘系统维护保养，确保其除尘效率处于最佳状态。 ③定期对挖掘机、自卸车的风扇或空调、门窗密封条等进行维护保养，确保其能正常运行，同时督促各作业人员在操作时尽量少开门窗，避免粉尘、噪声对作业人员产生危害；督促各驾驶员定期对驾驶室进行清扫，减少因驾驶室内沉积粉尘，而使作业人员受二次扬尘的影响。 ④炎热季节应严格按照《防暑降温措施管理办法》的要求开展露天作业。 ⑤寒冷季节，工作地点平均气温等于或低于5℃时，建议为潜孔钻作业人员配发防寒服（其面料应具有导热性小、吸湿和透气性强的特性）。 ⑥在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并为其配发相应的防护用品，必要时为其配备可移动式排风系统或轴流风机。 对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的作业岗位应按照相应的要求进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：