报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通万和食品有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通万和食品位于昭通市昭阳区北部工业园区内 |  |
| 客户联系人 |  | 耿礼坤 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 生产设施：豆酱生产、酱油生产、食醋生产、咸菜生产、腐乳生产。 公辅设施：锅炉房、污水处理、化验室、仓库、配电室、办公室、食堂、职工宿舍、辅助用室等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2020年09月17号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 耿礼坤 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、宋国良、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2020年09月17号-19日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 耿礼坤 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、硫化氢、一氧化碳、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | 昭通万和食品主要从事食品生产，属于食品制造中的调位品、发酵制品制造代码C146，依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健【2012】73号）和《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单（GB/T 4754-2017/XG1-2019）的规定，结合本次职业病危害因素检测结果（部分岗位噪声存在超标现场），确定昭通万和食品属于职业病危害较重的企业。 通过对昭通万和食品现有工程的工程分析、职业卫生调查和职业卫生检测后，对现有工程总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平与劳动者健康效应关系、职业病危害防护设施及运行情况、个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病防治经费投入情况等内容进行了评价，在全面总结评价工作的基础上，判定昭通万和食品在严格按照本报告第13章中提出的措施和建议进行整改、落实的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |
| 建议 |  | 通过对昭通万和食品的现场检测结果和现场调查情况分析，对昭通万和食品提出如下建议和改进措施： （1）防尘防毒 ①昭通万和食品应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②对于粉尘和毒物散发源的粉碎机、烘干机、下料口等设备应尽可能进行密闭化和自动化，主要产尘点应增设除尘器（收尘罩）或集气罩，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ③加强豆酱生产、酱油生产、醋生产、腐乳生产发酵过程中的机械通风措施，有效改善作业场所空气，严防硫化氢中毒。 ④对易产生粉尘作业场所的周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括下料、粉碎、烘干机、装料、各休息室等。 （2）防噪 ①昭通万和食品应该加强各作业区和各高噪声设备的消（隔）声，降低噪声危害。并在主要噪声作业场所设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ②合理规划控制室，加强控制室的隔声、吸声等效果，有效的减少中控室的噪声强度。 ③昭通万和食品应该合理安排作息时间，减少作业人员接触灌装、黄豆粉碎机、辣椒粉碎机、黄豆制浆等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 ①昭通万和食品应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ②昭通万和食品应该为黄豆制浆作业和锅炉工增加相应的局部通风设施，降低夏季工作场所人员接触高温的情况。 （4）个人使用的职业病防护用品建议 昭通万和食品制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①昭通万和食品应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②昭通万和食品管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （5）应急救援 ①昭通万和食品应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、天然气、硫化氢等急性职业中毒或者能够灼烧的物质设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 （6）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（天然气、一氧化碳、硫化氢）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （7）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （8）其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：