报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通三联电力电杆有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 公司位于昭通市昭阳区北闸镇北闸村 |  |
| 客户联系人 |  | 徐刚林 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 钢筋加工区、混凝土电杆生产线、混凝土底拉盘生产线，公辅装置（锅炉、软水处理、供配电、给排水、机修等） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2020年09月23号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐刚林 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、宋国良、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2020年09月23号-25日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐刚林 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | 昭通三联电力电杆有限公司产品为混凝土电杆，对照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健【2012】73号）的规定，本项目职业病危害风险分类划分在第二大类（制造业）中的第十七类（非金属矿物制品业）的第2子项（石膏、水泥制品及类似制品制造）。因此，昭通三联电力电杆有限公司混凝土电杆生产装置的职业病危害风险类别划分为职业病危害严重的企业。 通过对三联电力电杆现有工程的工程分析、职业卫生调查和职业卫生检测后，对现有工程总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平与劳动者健康效应关系、职业病危害防护设施及运行情况、个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病防治经费投入情况等内容进行了评价，在全面总结评价工作的基础上，判定三联电力电杆在严格按照本报告第13章中提出的措施和建议进行整改、落实的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |
| 建议 |  | （1）防尘防毒 ①三联电力电杆应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②对于粉尘和毒物散发源的下料口、搅拌机、电焊作业点等设备应该尽可能进行密闭化和自动化，主要产尘点应增设除尘器（收尘罩）或移动式轻便防尘和排毒设备，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ③电焊作业区电焊作业较为集中，电焊作业量大，为此三联电力电杆应该在电焊作业区设置必要的移动式电焊烟尘收集净化机和轴流风机，降低工作场所有害物质的浓度。 ④合理规划操作岗位作业地点粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧，电焊工作业点应布置风扇或者轴流风机上风向，钢筋加工作业点应该布置在自然进风口上风向。 ⑤在水泥罐车下料到水泥料仓过程中应采取密闭措施控制粉尘的散发；碎石、砂、水泥等物料下料过程中应该尽可能采取密闭化，皮带运输过程中也应进行隔板密闭措施。 ⑥对易产生粉尘作业场所的周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括下料、离心作业区、骨架制作、合模、脱模、锅炉房、钢筋加工区、机修车间、各休息室等。 （2）防噪 ①三联电力电杆应对焊机、搅拌站、离心机等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②三联电力电杆应该加强各作业区和各高噪声设备的消（隔）声，降低噪声危害。尽可能把生产车间和离心作业区分隔开，并在生产车间和离心作业区设置隔音室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 ③三联电力电杆应该合理安排作息时间，减少作业人员接触搅拌机、离心机等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 ①三联电力电杆应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 ②三联电力电杆应为养护工和锅炉工增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 （4）个人使用的职业病防护用品建议 三联电力电杆制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，符合相关法律、法规要求。 ①三联电力电杆应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②三联电力电杆管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （5）应急救援 ①三联电力电杆应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳等急性职业中毒或者能够灼烧的物质设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 （6）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （7）其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：