- 昭通得云建材有限责任公司

- 日产4000吨新型干法水泥熟料生产线生料制备及熟料冷却系统节能技改项目

- 职业病危害预评价公示

| 建设单位 | 昭通得云建材有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地理位置 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 企业联系人 | 梅志学 |
| 项目名称 | 昭通得云建材有限责任公司日产4000吨新型干法水泥熟料生产线生料制备及熟料冷却系统节能技改项目。 |
| 项目简介 | 厂区内现有云南省建材设计院设计的产能4000t/d水泥熟料生产线，于2013年建成投产。项目由于设计、设备订货存在一定缺陷与不足，导致自投产后线熟料产量只维持在日产3000吨左右，且能耗高。近年来昭通地区水泥市场形势火爆，PC32.5水泥价格一度售价在410元/吨以上。虽然该生产线于投产后不久即进行技改-在原有2套φ3.2×13m水泥磨系统基础上，增加建设了一套φ3.8×13m水泥磨系统。现生产线水泥年产量达到200万吨。目前，昭通得云公司已通过与昭通公路投资发展公司独家合作获得了渝昆高铁、大渝高速等大型基础设施建设项目本辖区建设水泥供应资格。因此，昭通得云建材希望对生产线原料、烧成工段进行技改提产，以满足不断加大的水泥需求量；并通过改造，大幅降低煤耗、电耗、粉尘排放浓度、氮氧化物排放浓度等。 |
| 存在的职业病危害因素 | （1）拟建项目正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有：石灰石粉尘、矽尘、其他粉尘、煤尘、一氧化碳、氮氧化物、噪声、高温。 （2）建设施工过程存在的主要职业病危害因素有：水泥粉尘、石灰石粉尘、矽尘、电焊烟尘、其他粉尘等、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、溶剂汽油、甲醛、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、噪声、高温、手传振动、紫外辐射等。 |
| 评价结论 | 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）拟建项目属于水泥制造业，代号C3011。依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健【2012】73号）第2大类，第14小类水泥、石灰和石膏制造业，综合判定拟建项目属于职业病危害严重的项目。 拟建项目若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业病防护设施设计专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，拟建项目建成投产运行后能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |
| 建议 | （1）防尘措施 ①设置局部防尘设施和净化排放装置。如焊枪配置带有排风罩的小型烟尘净化器；凿岩机、钻孔机等设置捕尘器； ②施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在风大时，应加大洒水量及洒水次数； ③施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时采取洒水抑尘，垫草席等措施； ④运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量； ⑤砂、石料等应有专门的堆放场地，并建有围栏，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少扬尘； ⑥施工工地场界采用挡板等遮挡措施，以有效地减少近地面扬尘的扩散； ⑦在施工场地进出口设置一个运输车辆车轮清洗池，防治车辆带泥上路，减少扬尘影响； ⑧督促施工人员作业时在上风向操作。 （2）防毒措施 ①设置有效通风装置。如在建构筑装饰、电气设备调试等作业场所设置全面通风或局部通风设施；电焊作业时，设置局部移动式通风装置。 ②优先选用无毒建筑材料，用无毒材料替代有毒材料、低毒材料替代高毒材料。如装饰所需的油漆原料优先采用含苯等有毒物质含量低的油漆、涂料；电焊作业时，优先低毒的低锰焊条。 （3）防噪声措施 ①选用低噪声施工设备，尽可能减少高噪声设备作业点的密度。 ②对于产生高声级的施工机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声隔板，经常检查设备的运行性能，做好设备保养工作，避免由于性能差增大摩擦产生的噪声； ③合理安排作业时间，减少施工人员的接触时间。 （4）防振动措施 ①采用有效减振措施（如：减振手柄等），改革工具排气口的位置； ②采用自动、半自动操纵装置，以减少肢体直接接触振动体; ②手持振动工具者，应戴双层衬垫无指手套或衬垫泡沫塑料无指手套，并注意保暖防寒; ④合理安排职工的劳动和休息，制订工间休息及定期轮换工作制度； ⑤对新工人应做就业前体检，有血管痉挛和肢端血管失调及神经炎患者，禁止从事振动作业;对接触振动的作业工人应定期体检，间隔时间应为2～3 年;对振动病患者应给予必要的治疗，对反复发作者应调离振动作业岗位。 （5）防紫外辐射 ①使用不透明或半透明的挡板将产生紫外线的施工现场与其他施工区域分隔。 ②电焊工必须佩戴专用的面罩、防护眼镜，以及有效的防护服和手套。 （6）防暑降温措施 ①夏季高温季节时，采取合理调整作息时间，避开中午高温时间施工。严格控制劳动者加班，尽可能缩短工作时间，保证劳动者有充足的休息和睡眠时间。 ②降低劳动者的劳动强度，采取轮流作业方式，增加工间休息次数和休息时间。如：实行小换班，增加工间休息次数，延长午休时间，尽量避开高温时段进行室外高温作业等。 ③当气温高于37℃时，一般情况应当停止施工作业。 ④在各种机械和运输车辆的操作室和驾驶室设置空调。 ⑤在施工现场附近设置工间休息室和浴室，休息室内设置空调或电扇。 ⑥高温季节为施工人员提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温应低于15℃。 （7）应急救援设施 针对可能发生急性中毒事故的职业病危害因素（如甲醛、苯系物、锰及其无机化合物、高温等危害因素）建立、健全专项应急救援预案或处置措施，并参照《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）中附录A表A.3配置相应的应急设备设施。 （8）个人防护用品 根据建设施工过程中各岗位所接触的职业病危害因素情况，按照《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质〔2007〕255号）、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ 184-2009）等规范、标准的要求，为施工人员配发相应有效的防尘、防毒、防噪等个人防护用品。 （9）职业卫生管理 严格按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》（GBZ/T 211-2008）、《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（AQ/T 4256-2015）等规范标准的要求，对拟建项目建设施工过程进行管理。同时明确拟建项目施工过程的职业卫生管理机构和责任制，并加强下列内容的管理： ①公司应聘请有资质的施工安装单位对拟建项目进行施工建设。 ②建设单位在发包合同的签订中，应当有职业卫生的相关规定和要求。 ③施工单位应当对作业人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的职业卫生教育，督促作业人员遵守职业病防治法律、法规和操作规程，指导、督促作业人员正确使用职业病防护设施和个人职业病防护用品。 ④施工单位应加强对电焊作业人员监督管理，具体如下：①从事电焊作业的人员必须经培训合格持证上岗；②对从事电焊作业人员进行职业禁忌证筛查。 ⑤由于高处作业属特殊作业，建议加强对涉及高处作业人员职业禁忌症的筛查，包括：未控制的高血压，恐高症，癫痫，晕厥、眩晕症，器质性心脏病或各种心律失常，四肢骨关节及运动功能障碍的筛查。有职业禁忌症者，不得安排其从事高处作业。 ⑥建设单位对发包的项目，应要求施工单位与施工人员签订有职业病危害因素的告知合同。施工单位应将施工过程中，施工中使用的材料等可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等如实告知施工人员，并以书面写明。 ⑦在施工和设备安装调试结束后，应要求施工单位提供施工过程的职业病危害防治总结报告、职业病防护设施施工过程法律责任承诺书、职业病防护设施工程监理过程法律责任承诺书等各种资料文件。 （10）其他措施建议 ①生料磨、烟气管道、污水池、下水道等清理作业，应严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）的要求执行。 ②与施工单位针对建设施工过程签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工过程职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 ③要求各施工单位在建设施工过程中进行职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行岗前、岗中和离岗以及应急健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测等）。 ④拟建项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，建议在职业病防护设施设计专篇和施工建设过程中给予完善和落实，确保职业卫生防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 ⑤在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：