报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昭通市昭阳区石鑫建材有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭阳区北闸镇箐门村民委员会 |  |
| 客户联系人 |  | 王工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 本次评价以昭通市昭阳区石鑫建材有限公司生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 赵晓 |
|  |  | 时间 | 2020年1月5日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 赵晓、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2020年1月5日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | 本次评价昭通石鑫建材接触主要职业病危害因素为：石灰石粉尘、噪声等，现场石灰石粉尘浓度和噪声强度存在部分超标现场，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第1大类，第5小类土石灰石开采，所以本次评价昭通市昭阳区石鑫建材有限公司属于职业病危害“严重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 在职业病危害因素等的检测结果及现场调查的基础上，根据职业病危害的综合分析评价情况，针对昭通石鑫建材在生产过程中存在的不足之处，提出以下具体措施。 ## 1. 整改性建议 （1）工程防护设施 ①昭通石鑫建材应对采场道路、破碎进料系统建立洒水管网系统，下料过程中增加湿式喷雾除尘，生产过程中增加湿式作业，对采场、运输道路、生产区洒水降尘。 ②增加破碎机、筛分机、输送皮带等设备的密闭措施，防尘粉尘的散发。 ③破碎工工作地点应设置在尘源全年主导风向的上风向，为尽量减少破碎、筛分等设备散发粉尘对控制室的影响，应加强控制室密闭措施，同时增加空调设施。 ④昭通石鑫建材应该在生产车间设置隔音（休息）室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度的大小。 （2）个人使用的职业病防护用品建议 昭通石鑫建材应为接触粉尘作业的凿岩、破碎、自卸车工、挖掘机工、装载机工配发防护级别不小于90%的防尘口罩，为凿岩工等接触噪声作业岗位配备SNR值不小于16dB(A)的防护耳塞。 ## 2. 持续整改性建议 （1）工程防护设施 ①昭通石鑫建材应该增加生产单元洒水降尘频率，有效控制粉尘散发。 ②规范现场管理，及时清除各作业点以及运输道路的降尘，减少粉尘的散发。 ③昭通石鑫建材应该合理安排作息时间，减少操作工接触凿岩机、破碎机、振动筛等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （2）组织管理 ①按《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令【2012】47号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号）的要求，建立健全职业卫生管理档案及台账资料，并规范管理。 ②在本次职业病危害现状评价结束后进行职业病危害申报；加强对爆破等外委作业的职业卫生管理，签订外委协议，明确职业卫生管理职责、相关责任以及个人防护用品配发等相关内容。 ③职业卫生培训 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）以及本公司“制度”的要求，结合本公司和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时（详见下表），确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 ④职业健康监护 根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工和离岗员工必须进行上岗前和离岗时的职业健康监护。建议按下表的要求，进行职业健康监护。 职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 ⑤职业病危害事故应急救援 组织外协单位作业人员进行应急救援演练，并将演练记录，归入职业卫生管理档案； 将配备的急救箱存放于采区劳动者便于取用的地点，可采取将其放置在长期在矿山巡检的皮卡车上，并指定专人负责保管。 ⑥个人防护用品 1）昭通石鑫建材制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，现阶段应该完善防尘、防毒、防噪声等个人防护用品的配备。 2）昭通石鑫建材应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 3）昭通石鑫建材管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，不定期检查个体防护用品佩戴情况，监督作业人员正确使用个体防护用品。 ⑦外协单位的管理 按照国家法律法规和公司现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本公司与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 ## 3. 预防性建议 （1）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免发生职业病危害事故。 （2）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 （3）建议在生产区合适位置设置一座厕所，其蹲位为1～2个。 ## 4. 其它 （1）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （2）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （3）定期对挖掘机、自卸车的风扇或空调、门窗密封条等进行维护保养，确保其能正常运行，同时督促各作业人员在操作时尽量少开门窗，避免粉尘、噪声对作业人员产生危害；督促各驾驶员定期对驾驶室进行清扫，减少因驾驶室内沉积粉尘，而使作业人员受二次扬尘的影响。 （4）寒冷季节，工作地点平均气温等于或低于5℃时，建议为作业人员配发防寒服（其面料应具有导热性小、吸湿和透气性强的特性）。 （5）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议昭通石鑫建材督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并为其配发相应的防护用品（如防颗粒物呼吸器、护耳器、焊接面罩、焊接服等），必要时为其配备可移动式排风系统或轴流风机。 （6）建议昭通石鑫建材按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 ## （7）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：