报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 西盟昌裕糖业有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 西盟县中课乡班箐村坝库杏河边 |  |
| 客户联系人 |  | 张工 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价£ 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价R |  |
|  | 范围 | 本次职业病危害因素评价范围以生产经营活动所涉及的内容、场所以及过程等为准； |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2020年3月27-29号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张工 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、赵晓、王忠松、杨超 |
|  |  | 时间 | 2020年3月27-29号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张工 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氧化钙、磷酸、柴油、苯系物、乙醇、工频电场 |  |
| 结论 |  | 本次评价西盟昌裕糖业接触主要职业病危害因素为：粉尘、噪声、一氧化碳、二氧化硫、磷酸、氧化钙、苯系物、高温、工频电场等，压榨工、压榨泵部工、制炼泵部工、分蜜工、气送工存在噪声强度超标现场，依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）第2大类，第1小类制糖业，其中西盟昌裕糖业涉及制硫工艺、发电工艺、酒精生产工艺，结合西盟昌裕糖业职业病危害因素检测结果以及职业病防护设施与措施评价情况，通过综合评价，西盟昌裕糖业有限责任公司属于职业病危害“较重”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 通过对西盟昌裕糖业的现场检测结果和现场调查情况分析，对西盟昌裕糖业提出如下建议和改进措施： ## 职业病危害防护设施 （1）防尘防毒 ①西盟昌裕糖业应根据自身经济和发展需要，不断完善生产过程中机械化、自动化和密闭化，改善作业环境。 ②在锅炉蔗渣输送、下料、喂料机等过程中应采取密闭、半密闭措施控制扬尘；在甘蔗落蔗、压榨、蔗渣运输、蔗渣打包、石灰搬运、消和等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，蔗渣场、打包、石灰入料口、硫磺入料口等卸装点设置清扫装置或喷水降尘装置。 ③在满足生产工艺要求的情况下，蔗渣输送、蔗渣下料、蔗渣打包等过程应该尽可能采取湿式作业，避免粉尘的逸散。 ④对于粉尘和毒物散发源的石灰搅拌机、打包机、压榨机、振筛、包装机、锅炉等设备应该尽可能进行密闭化，产生粉尘或有害物质的振筛设备、石灰搅拌等应该设计局部排风装置直接排出有害物质，降低有害物质对劳动人员身体健康的影响。 ⑤对传输皮带周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘，具体包括甘蔗堆场、原料下料口、压榨车间各设备、各条输送皮带旁、振筛和包装机周围、锅炉房、蔗渣场、打包、石灰消和、各休息室等。 ⑥西盟昌裕糖业加油站应增加加油机加油过程的自动化和密闭化，对加油机设置自动油气回收装置，减少工人直接操作加油机，降低工作人员接触有害物质的机率。 （2）防噪 ①对输蔗机、切撕机、压榨机、煮糖、振筛、锅炉、汽轮机以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ②西盟昌裕糖业应该在压榨、压榨泵部、制炼泵部、分蜜等操作点设置隔音操作室，隔音室必须使用相应的隔音材料，降低工作场所工人接触噪声强度。 ③西盟昌裕糖业应该合理安排作息时间，减少操作工接触切撕机、压榨机、煮糖、分蜜机、振筛、锅炉、汽轮机以及各种泵类等高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 （3）防暑降温 西盟昌裕糖业应当根据国家有关规定，合理布局生产现场，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 西盟昌裕糖业应该为蒸发和煮糖等岗位增加相应的局部通风设施，降低工作场所人员接触高温的情况。 ## 个人使用的职业病防护用品建议 西盟昌裕糖业制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 ①西盟昌裕糖业应该为接触有机粉尘和其他粉尘作业的各岗位人员配发防护级别不小于KN90的防尘口罩。 ②西盟昌裕糖业应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③西盟昌裕糖业管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 ## 应急救援 ①西盟昌裕糖业应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、磷酸、柴油、苯系物等急性职业中毒或者能够灼烧的物质设置应急救援设施和职业病危害应急预案；高温中暑等方面制定突发职业病危害事故应急预案，建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 ## 职业卫生管理 西盟昌裕糖业已按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）等相关法律法规标准的要求建立、健全职业卫生相关管理制度和操作规程，应该在以后的工作中按照相关制度进行落实，并注意以下内容。 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）西盟昌裕糖业应当至少每年进行一次作业场所职业病危害因素检测与评价，对职业病危害因素检测结果超标处进行改进。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫压榨车间、锅炉工段、石灰消和间、包装间、加油站等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善用人单位职业卫生管理制度和操作规程。 （7）有限空间作业 ①组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 ②设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 ③进入密闭空间作业前，企业应当进行职业病危害因素识别和评价。 ④提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品配备（防毒面具(供气或携气) 、防化学品手套、化学品防护服）、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设施，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 ⑤在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 ⑥制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 ⑦制定和实施密闭空间作业准入程序。 ⑧制定和实施进入终止程序，并进行存档。 ⑨当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 （8）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免（一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、磷酸）等有害物质散发而引起的急性中毒，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （9）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 委托清洗公司进行加油站油罐清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 ## 职业健康监护 ①按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 ②根据职业健康检查结果，西盟昌裕糖业不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。 ③按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善下列职业卫生档案：a、建设项目职业卫生“三同时”档案；b、职业卫生管理档案；c、职业卫生宣传培训档案；d、职业病危害因素监测与检测评价档案；e、用人单位职业健康监护管理档案；f、劳动者个人职业健康监护档案；g、法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 ## 其它 ①在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 ②辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 ③西盟昌裕糖业在和外包单位签订和同时，应明确双方职业卫生方面的职责、责任、管理、要求等内容。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                      日  期：                日  期：