报告信息公开简报表

第 1 页 共 3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南潘祥记工贸有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明市经开区新加坡工业园区Ⅱ-3-6号地块。 |  |
| 客户联系人 |  | 付志均 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价√ |  |
|  | 范围 | 5条生产线（1条全自动蛋糕生产线、1条月饼生产线、1条鲜花饼生产线、1条核桃酥、老婆酥生产线、1条粽子生产线），用人单位5条生产线属于季节性生产（每条生产线生产的产品不同，各个产品根据不同节日不同市场需求进行生产，相应启动对应生产线）。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018.4.9 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 付志均 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨嗣萍、普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2018年4月16、17、18日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 付志均 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）谷物粉尘 （2）噪声 （3）高温 |  |
| 结论 |  | 用人单位职业病危害现状评价分项结论表 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; ----------. 生产工艺和设备布局; 符合; ----------. 建筑卫生学; 基本 符合; 鲜花饼车间的隧道炉出炉口、办公室；粽子车间的静置间、蒸煮间、包裹间的照明不满足《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求。. 职业病危害因素; 基本 符合; 擀面工、成型工、手工装饰工、喷码工噪声超标。冷却点（局部风扇吹）、空压机房噪声超过85dB（A）。. 职业病防护设施; 防尘、防毒; 符合; ----------. 防噪声、振动; 符合; ----------. 应急救援设施; 符合; ---------. 职业健康监护; 符合; ---------. 个人防护用品; 防尘防毒; 符合; ------. --; 防噪声; 符合; ---------. 辅助用室; 符合; ----------. 职业卫生管理组织机构及人员; 符合; ----------. 职业卫生管理制度; 符合; ----------. 职业病危害告知; 符合; ----------. 职业卫生培训; 符合; ----------. 职业病危害项目申报; 符合; ----------. 既往职业卫生评价建议落实情况; -; 本次为用人单位首次职业卫生评价。. |
| 建议 |  | ## 组织管理 （1）职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照该制度进行落实，同时做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行记录），并定期将相关记录归入职业卫生档案进行保存。 （2）职业健康监护 按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，针对用人单位人员流动性大、流动频繁的特点，规范开展新员工上岗前的体检，做好上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 （3）职业卫生档案 本次职业病危害现状评价为用人单位首次职业病危害评价，建议在今后进行改扩建或新建项目时，严格按照《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的要求，进行“三同时”工作，并将相关资料归入档案。 （4）职业卫生培训 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。并将培训过程的相关资料，整理归入《职业卫生宣传培训档案》。 （5）职业病危害告知 按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置粉尘、噪声、高温等警示标识，告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素进行检测结果告知。 针对用人单位人员流动大、流动频繁的特点，建议用人单位做好岗前告知。 （6）职业病防护设施及应急救援设施的维护、检修及保养 对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （7）针对用人单位污水处理站的清理、空调制冷剂的更换，聘请外部专业团队的情况，用人单位要做好劳务工的管理。 ## 二、工程措施 （1）针对鲜花饼车间的隧道炉出炉口、办公室；粽子车间的静置间、蒸煮间、包裹间的照明不满足《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求。建议更换灯具。 （2）在原料间投料口，建议增加除尘设施。 ## 三、个人防护 （1）针对配料打料工，需配备防尘口罩。 （2）加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 ## 四、其他建议 建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：