报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理恒源汽车服务有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 大理创新工业园区满江片区龙腾路北侧 |  |
| 客户联系人 |  | 姚辅科 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价√ |  |
|  | 范围 | 钣金车间、喷漆车间、维修车间、清洗区、业务接待区、公辅等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018.3.6 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 姚辅科 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩、杨嗣萍、李俊 |
|  |  | 时间 | 2018年3月7、10、11日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 姚辅科 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 1）有毒物质：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、溶剂汽油、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）； 2）粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； 3）物理因素：噪声、紫外辐射。 |  |
| 结论 |  | 1.分项结论 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论表 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; ----------. 生产工艺和设备布局; 符合; ----------. 建筑卫生学; 符合; ----------. 职业病危害因素; 符合; ----------. 职业病防护设施; 防尘、防毒; 基本符合; 调漆间未设置上送风、下排风的通风防毒设施或通风橱、排风扇。. 防噪声、振动; 符合; ----------. 应急救援设施; 不符合; 未设置冲淋、洗眼装置。. 职业健康监护; 基本符合; 未对检修工进行一氧化碳、氮氧化物的体检，未对电焊工进行锰及其化合物的体检。. 个人防护用品; 防尘防毒; 符合; ---------. 防噪声; 符合; ---------. 辅助用室; 符合; ---------. 职业卫生管理组织机构及人员; 符合; ---------. 职业卫生管理制度; 符合; ----------. 职业病危害告知; 符合; ---------. 职业卫生培训; 符合; ---------. 职业病危害项目申报; 符合; ----------. 既往职业卫生评价建议落实情况; -; 本次为用人单位首次职业卫生评价。. ## 2.根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）用人单位属机动车、电子产品和日用产品修理业中的汽车、摩托车修理与维护，确定用人单位为职业病危害（风险类别）较重项目。 表12-2 居民服务、修理及其它服务业职业病危害风险分类情况 序号; 类别名称; 严重; 较重; 一般. （二）; 机动车、电子产品和日用产品修理业. 1; 汽车、摩托车修理与维护; √. |
| 建议 |  | ## 1组织管理 - 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 - 按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （4）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。在以后工作中应对维修工进行一氧化碳、氮氧化物的体检、电焊工进行锰及其化合物的体检。建议增加职业健康检查项目如表13-1。 表13-1 职业健康检查项目 序号; 职业病危害因素; GBZ 188-2014中的检查项目. 1; 氮氧化物; 上岗前： 体格检查：内科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片。 选检项目：肺弥散功能。 在岗期间：同上岗前检查项目一致。. 2; 一氧化碳; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、神经系统常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。 在岗期间：同上岗前检查项目一致。. 3; 锰及其化合物; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、神经系统常规检查及运动功能检查、语速、面部表情等。； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。 选检项目：尿锰、脑电图。 在岗期间：比上岗前检查增加选检项目头颅CT或MRI。. （5）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。建议增加锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物的体检。 （6）完善个人防护用品配备管理。 ## 2工程措施 （1）调漆室应配备上送风、下排风的通风防毒措施，室内保持负压，设置通风橱或排风扇。 （2）在喷漆车间、调漆间毒性危害严重的作业场所，应设置洗眼器、淋洗器等安全防护措施，洗眼器、淋洗器的服务半径应不大于15m。 ## 3个人防护 - 加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 - 用人单位应按下表定期配发个人防护用品。 表13-2 个人防护用品配发建议表 车间; 岗位; 防护用品配发情况; 备注. 钣金车间; 钣金工; 耳塞（3M1270）、帆布手套; 用人单位可根据防护用品的使用条件，选择产品的耐用性、使用强度，结合自身经济条件，建立用人单位内部的更换、报废条件或期限，但不能超过产品说明书标注的使用年限。. 钣金工（焊接）; 焊接面罩、防尘口罩、耳塞（3M1270）. 喷漆车间; 喷漆工; 防尘口罩（打磨时佩戴）、防毒口罩（调漆、喷漆时佩戴）、耳塞（3M1270）. 维修车间; 维修工; 耳塞（3M1270）. （3）应加强对钣金工、喷漆工、维修工个人防护用品佩戴的监督管理，钣金工、喷漆工作业时必须佩戴防噪耳塞，喷漆工调漆、喷漆时必须佩戴防毒口罩，打磨时必须佩戴防尘口罩，维修工进行高噪声作业时需佩戴防噪耳塞。管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （4）及时更换防毒口罩的滤芯。 ## 4其他建议 建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：