报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理通源汽车销售服务有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 大理市开发区泛亚汽车城南（巍山路东段） |  |
| 客户联系人 |  | 杨玉贤 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价√ |  |
|  | 范围 | 钣喷车间、维修车间 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2018.10.23 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨玉贤 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨嗣萍、罗艳梅 |
|  |  | 时间 | 2018.10.24-26 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨玉贤 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 1）有毒物质：苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、锰及其化合物、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮、二氧化氮）； 2）粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； 3）物理因素：噪声、紫外辐射。 |  |
| 结论 |  | 用人单位职业病危害现状评价分项结论表 评价内容; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; ----------. 生产工艺和设备布局; 符合; ----------. 建筑卫生学; 符合; ----------. 职业病危害因素; 符合; 锰及其化合物检测结果不符合国家职业卫生限值要求。. 职业病防护设施; 防尘、防毒; 基本符合; 未设置移动式电焊烟尘净化器。调漆间应设置上送风、下排风通风防毒措施，室内保持负压，设置通风橱或排风扇。. 防噪声、振动; 符合; ----------. 应急救援设施; 基本符合; 未设置冲淋、洗眼装置。. 职业健康监护; 基本符合; 未对电焊工进行锰及其化合物的体检。维修工应增加一氧化碳、氮氧化物的体检。. 个人防护 用品; 防尘防毒; 符合; ---------. 防噪声; 符合; ---------. 辅助用室; 符合; ---------. 职业卫生管理组织机构及人员; 符合; ---------. 职业卫生管理制度; 符合; ----------. 职业病危害告知; 符合; ---------. 职业卫生培训; 不符合; 主要负责人、职业卫生管理人员、劳动者未进行培训。. 职业病危害项目申报; 不符合; 未进行职业病危害项目申报。. 既往职业卫生评价建议落实情况; -; 本次为用人单位首次职业卫生评价。. |
| 建议 |  | ## 一、组织管理 - 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，对职业病危害严重的岗位的劳动者（机修工、钣金工、漆工），进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。企业主要负责人，职业卫生管理人员应接受职业卫生培训，并取得职业健康培训合格证明。 - 按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生档案。 - 对职业病防护设施及应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 - 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总安健〔2014〕111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求，规范设置作业场所职业病危害警示标识及中文警示说明。 - 按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。在以后工作中应对维修工进行氮氧化物的体检、电焊工进行锰及其化合物的体检。建议增加职业健康检查项目如表1-1，各岗位职业健康监护项目及周期见表1-2。 表1-1 职业健康检查项目 序号; 职业病危害因素; GBZ 188-2014中的检查项目. 1; 氮氧化物; 上岗前： 体格检查：内科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片。 选检项目：肺弥散功能。 在岗期间：同上岗前检查项目一致。. 2; 锰及其化合物; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、神经系统常规检查及运动功能检查、语速、面部表情等。； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。 选检项目：尿锰、脑电图。 在岗期间：比上岗前检查增加选检项目头颅CT或MRI。. 表1-2各岗位职业健康监护项目及周期 岗位; 职业健; 监护项目 周期. 钣金工（电焊）; 其他粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、噪声、苯系物。; 其他致尘肺病的无机粉尘：在岗期间健康检查周期，生产性粉尘作业分级Ⅰ级，4年一次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2～3年1次。 噪声：对作业场所噪声8h等效声级≥85dB（A），1年1次职业健康检查；对作业场所噪声8h等效声级≥80dB（A），<85dB（A），2年1次职业健康检查。 锰及其化合物：在岗期间健康检查周期1年。 苯系物：在岗期间健康检查周期1年。 氮氧化物：在岗期间健康检查周期1年。. 打磨工; 其他粉尘、 噪声、苯系物。. 漆工; 其他粉尘、噪声、苯系物。. 维修工; 其他粉尘、噪声、氮氧化物。. （6）完善个人防护用品配备管理。 ## 二、工程措施 （1）电焊点应设置移动式电焊烟尘净化器。 （2）在钣喷车间、调漆间毒性危害严重的作业场所，应设置洗眼器、淋洗器等安全防护措施，洗眼器、淋洗器的服务半径应不大于15m。 （3）调漆间应设置局部排风装置（如通风橱），有效控制有机挥发物逸散；喷漆间、烤漆间应保持负压（可调节风量）并定期更换吸附棉。 （4）在油漆喷枪清洗位置设置机械通风设施，控制喷枪清洗时有机溶剂的发散。 （5）休息室应远离调漆间。 ## 三、个人防护 - 加强作业人员职业卫生培训，为劳动者提供符合国家职业卫生标准的个人防护用品，做到定时发放并监督，指导劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的个人防护用品。 - 大理通源汽车应按下表定期配发个人防护用品。 表1-3 个人防护用品配发建议表 车间; 岗位; 防护用品配发情况; 备注. 钣喷车间; 钣金工; 耳塞（3M1270）、帆布手套、防尘口罩、焊接面罩、护目镜。; 用人单位可根据防护用品的使用条件，选择产品的耐用性、使用强度，结合自身经济条件，建立用人单位内部的更换、报废条件或期限，但不能超过产品说明书标注的使用年限。失效时及时更换防毒口罩的过滤棉。. 打磨工; 防尘口罩、耳塞（3M1270）。. 漆工; 防尘口罩、防毒口罩（调漆、喷漆时佩戴）、耳塞（3M1270）。. 维修车间; 维修工; 耳塞（3M1270）. （3）应加强对钣金工、打磨工、漆工、维修工个人防护用品佩戴的监督管理，钣金工、打磨工、漆工作业时必须佩戴防噪耳塞，漆工调漆、喷漆时必须佩戴防毒口罩，打磨时必须佩戴防尘口罩，维修工进行高噪声作业时需佩戴防噪耳塞。管理人员应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 （4）及时更换防毒口罩的过滤棉。 ## 四、其他建议 建议按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：