报告信息公开简报表

第 1 页 共3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 马关县兴达建材有限责任公司马关县兴达搅拌厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 马关县兴达搅拌厂位于云南省文山州马关县马白镇花枝格原建材公司水泥厂内。 |  |
| 客户联系人 |  | 袁叶 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价√ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 评价范围以马关县兴达搅拌厂实施的工程内容为准，具体包括主体工程：原料堆场（堆场区、储罐区）、生产区（原料配料、搅拌楼、搅拌机操作室、实验室）、生活区、办公楼等。 辅助设施：配电室、机修室、开单室等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 杨嗣萍 |
|  |  | 时间 | 2019.12.11 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 袁叶 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨嗣萍、李林辉、金敬权 |
|  |  | 时间 | 2019.12.29～31 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 袁叶 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他粉尘、石灰石粉尘、噪声 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》安监总安健〔2012〕73号令确定用人单位的职业病危害类别：用人单位工作场所的职业病危害风险属于第二大类（制造业）第十七（非金属矿物制品业）中第2小类（石膏、水泥制品及类似制品制造），用人单位为职业病危害“严重”的项目。 （2）综合结论 马关县兴达搅拌厂基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定了相应职业卫生管理制度，达到了预期的职业病危害控制效果，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 |  |
| 建议 |  | 1.组织管理建议 （1） 按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014的要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作，包括外包人员也需进行职业健康检查，复查人员须按时安排复查，疑似职业病须及时安排复查及诊断。职业健康检查建议按表3-1进行。 表3-1 职业健康检查项目表 职业病危害因素; 检查项目. 粉尘; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：血常规、尿常规、血清ALT、心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、呼吸系统检查、心血管系统检查； 必检项目：心电图、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能； 选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。. 噪声; 上岗前： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音气导听阈测试。 选检项目：声导抗、耳声发射。 在岗期间： 体格检查：内科常规检查、耳科常规检查； 必检项目：心电图、纯音气导听阈测试。 选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听. 2、工程技术建议 建议建设单位对原料堆场及装载机下料口进行围挡和地面硬化，对地面及时洒水，减少扬尘逸散；在条件允许的情况下，可以对原料堆场设置喷雾降尘系统，实行定时喷雾，自动化控制喷雾。 3、持续改进性建议 （1）加强维护保养，定期更换陈旧设施，保证除尘器的处理效率。 （2）建设单位应为作业人员配发符合国家要求的个人防护用品，并且定期对佩戴使用后的个体防护装备的有效性进行确认，在确认其失效时，应及时报废和更换。应定期对呼吸保护计划执行情况进行检查，根据检查情况对呼吸保护计划做相应调整，及时监督指导作业人员正确佩戴防护用品。 （3）建设单位对粉料罐、外加剂罐、除尘器等受限容器清洗、维修时，作业人员进入前应先进行充分的通风换气，保证有充足的氧含量后才可进入；如果氧含量不能满足工作人员在受限空间内正常呼吸、工作，则不允许进入受限空间作业；作业人员不宜长时间在密闭空间内作业，且应间隔一段时间换人或休息。同时管理人员应加强对受限空间作业下作业人员的监督、管理。 4、预防性建议 （1）依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》安监总安健[2012]89号的规定，建设单位应当定期进行高温中暑应急救援的演练。 （2）建设单位急救箱应妥善放置于生产现场，方便作业人员需要时取用。 （3）建设单位应为劳动者提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）生产过程中加强管理，应保证各防护设施、设备正常投入运行，并保证其工作状态正常、持续、有效。 5、下一阶段评价或检测工作的建议 （1）依据国家安全生产监督管理总局47号令《工作场所职业卫生监督管理规定》规定，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。职业病危害严重的用人单位，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （2）依据《中华人民共和国职业病防治法》 第三十六条规定：对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者，职业健康检查费用由用人单位承担。 （3）针对建设单位存在的问题，建设单位应按照本评价报告中的建议进行改进完善，将职业病防治工作落实到实处。同时，按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，进行研究，制定计划，落实经费，切实采取措施和步骤，整改和完善各项职业病防护设施和措施，保护劳动者健康，促进发展。若建设单位生产装置以后存在扩建或改建或技术改造或技术引进，按《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号执行。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：