报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中国石化销售有限公司云南文山石油分公司高登油气合建站 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 文山市高登社区（华宇公司别墅小区前，中天世纪市政道路旁） |  |
| 客户联系人 |  | 张科长 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 以《中国石化销售有限公司云南文山石油分公司高登加油加气站新建项目可行性研究报告》（云南省玉溪建筑设计院 2017年12月）中提出的建设内容为准（具体包括加油系统、加气系统、站房、汽服中心等相应的辅助设施即一期、二期建设内容），并包括建设项目施工过程职业卫生管理要求。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：粉尘、柴油、汽油、苯、甲苯、二甲苯、甲烷、非甲烷总烃、硫化氢； （2）物理因素：低温、噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 中国石化销售有限公司云南文山石油分公司高登油气合建站为职业病危害风险为职业病危害一般的建设项目。 （2）综合结论 高登站若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业卫生专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，高登站建成投产运行后作业场所职业病危害因素的浓（强）度能够满足现行国家职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |  |

第2页 共3页

| 建议 | 1.组织管理 （1）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）等相关法律、规范、标准的要求，建立健全职业卫生管理机构、制度及档案等。 （2）按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 2.职业防护设施 为车辆美容间的漆面抛光处理设置防尘装置（其收尘罩应符合《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008的要求）和净化排放装置。 在紧急切断阀选用时选用气动阀。 在LNG设备的场所和设置有CNG设备（包括罐、瓶、泵、压缩机等）的房间内、罩棚下设置可燃气体探测头，并将报警器集中设置在控制室内，同时配备不间断电源。其中可燃气体探测头和报警器的选用和安装，应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493-2009的要求；报警仪的报警设定值按不大于爆炸下限浓度（V%）值的20%设定。 在高压气化器出口设置温度检测及联锁装置，其温度和压力检测仪表应能就地指示，同时将检测信号传送至控制室集中显示。 |
| --- | --- |

第3页 共3页

| 建议 | 3.应急救援 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）等标准的要求，结合高登站的性质，配置相应的应急救援设备设施。 4.个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，为各岗位配备相应有效的个人防护用品，并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理 5.储油罐清洗等密闭空间作业 在对储油罐进行定期清洗时，应严格安装《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）、、《成品油罐清洗安全技术规程》（Q/SH 0519-2013）等相关规范的要求执行； 委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质且满足《成品油罐清洗安全技术规程》（Q/SH 0519-2013）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。。 |
| --- | --- |

编制人：               审核人：               批准人：