报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南壮山实业股份有限公司芋头山石灰岩矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南壮山实业股份有限公司厂部西侧 |  |
| 客户联系人 |  | 陈家林 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价 |  |
|  | 范围 | 打眼平台、采场平台、运输道路（即石灰石开采转运至破碎站过程）以及机修房、储油罐等辅助生产设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年1月30日～2018年2月1日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈家林 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李广玥、普逢贵、代石会 |
|  |  | 时间 | 2018年1月30日～2018年2月1日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈家林 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：石灰石粉尘； （2）物理因素：噪声、高温、低温、紫外线。 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据芋头山石场实际生产产品及使用的原辅料情况，结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）和《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）的规定，确定云南壮山实业股份有限公司芋头山石场的职业病危害风险类别为严重。 （2）综合结论 通过对芋头山石场现有工程的工程分析、职业卫生调查和职业卫生检测后，对现有工程总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平与劳动者健康效应关系、职业病危害防护设施及运行情况、个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助 |  |

第2页 共2页

| 结论 | 用室、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病防治经费投入情况等内容进行了评价，在全面总结评价工作的基础上，判定芋头山石场在严格按照本报告第13章中提出的措施和建议进行整改、落实的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | 1.组织管理 （1）严格按照公司“制度”进行落实，加强对外协单位在职业卫生管理方面的监管，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）在芋头山石场醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施以及作业场所职业病危害因素检测和评价的结果；并要求外协单位（砚山县天材工程有限公司）严格按本公司“制度”在劳动合同中与劳动者签订职业病危害告知书。 （3）建立健全洒水抑尘管理制度，其中干燥季节应增加洒水车洒水抑尘的频次。 2.个人防护用品 建议取缔海绵尼龙纱布口罩的发放，按照各岗位实际接触危害因素的情况进行发放，尤其是潜孔钻岗位，其选购的防护用品应具有安全标志（安全标志证书和安全标志标识）、生产许可证和出厂检验报告，且其防护等级大于等于KN90。 建议为潜孔钻岗位配发SNR值在15.8～20.8dB（A）的护听器（耳塞）。 3. 外协单位的管理 按照国家法律法规和公司现行职业卫生管理相关制度，对各分包单位进行严格管理，并在分包合同/安全生产协议中补充本公司与各分包方在职业病防治方面的职责，同时要求各分包单位定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将分包单位的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：