报告信息公开简报表

第1页 共4页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南奥宇锌业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市东川区四方地工业园区 |  |
| 客户联系人 |  | 陈元红 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 原料制备（回转窑工序）、锌提取工序、电解工序、多金属小金属回收工序及辅助设施（锅炉房、机修） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年12月3日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈元红 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、李林辉、金敬权、黄永进、赵晓 |
|  |  | 时间 | 2018年12月8日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈元红 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）粉尘类：电焊烟尘、煤尘、石灰石粉尘、其他粉尘； （2）有毒物质：铅尘、铅烟、砷及其无机化合物、砷化氢、镉及其化合物、氧化锌、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化硫、硫酸； （3）物理因素：噪声、紫外辐射。 |  |
| 结论 |  | （1）煤尘 总尘、呼尘时间加权平均浓度、定点超限倍数分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （2）石灰石粉尘 总尘、呼尘时间加权平均浓度、定点超限倍数分别检测了2个作业岗位、3个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 |  |

第2页 共4页

| 结论 | （3）其他粉尘 时间加权平均浓度、定点超限倍数分别检测了4个作业岗位、3个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （4）铅尘 时间加权平均浓度、定点超限倍数分别检测了5个作业岗位、5个作业点，其其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （5）铅烟 时间加权平均浓度、定点超限倍数分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （6）氧化锌 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了5个作业岗位、6个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （7）镉及其化合物 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了4个作业岗位、5个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （8）砷及其化合物 砷及其化合物时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了5个作业岗位、6个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （9）二氧化硫 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了2个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 |
| --- | --- |

第3页 共4页

| 结论 | （10）硫酸 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了8个作业岗位、12个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （11）一氧化碳 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了2个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （12）砷化氢 最高容许浓度检测9个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （13）噪声 8小时等效连续A声级噪声强度共检测14个作业岗位，其中2个作业岗位的8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测5个，其中4个作业点的检测结果超过国家职业接触限值。 （14）其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度共检测6个，其1个作业点的检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）根据《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009的规定，建议为8小时等效连续A声级噪声强度大于85dB（A）的岗位配备SNR值适宜的护听器，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （2）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用。 （3）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训， |

第4页 共4页

| 建议 | 提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （4）对于照度检测结果未达到《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）要求的作业场所，建议增加照明灯具瓦数或更换照明灯具。 （5）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。 |
| --- | --- |

编制人：              审核人：             批准人：

日  期：              日  期：             日  期：