报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理兆平建筑垃圾处理有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区东郊飞来寺红山路口 |  |
| 客户联系人 |  | 李琳 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价 |  |
|  | 范围 | 制砂工序、制砖工序、成品工序以及相应的辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年3月30日～2018年4月1日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 吴君春 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李林辉、代石会 |
|  |  | 时间 | 2018年3月30日～2018年4月1日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 吴君春 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：矽尘； （2）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据大理兆平实际生产产品及使用的原辅料情况，结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）和《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017）的规定，确定大理兆平的职业病危害风险类别为严重。 （2）综合结论 大理兆平现有工程的工程分析、职业卫生调查和职业卫生检测后，对现有工程总体布局、建筑卫生学、生产工艺、生产设备及布局、职业病危害因素种类及分布、作业方式及接触水平与劳动者健康效应关系、职业病危害防护设施及运行情况、 |  |

第2页 共2页

| 结论 | 个人防护用品、应急救援设施、职业健康监护、辅助用室、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病防治经费投入情况等内容进行了评价，在全面总结评价工作的基础上，判定大理兆平在严格按照本报告第13章中提出的措施和建议进行整改、落实的情况下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | 1.组织管理 （1）严格按照公司“制度”进行落实，加强对外协单位在职业卫生管理方面的监管，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）本次职业病危害现状评价工作结束后，及时将本报告中的职业病危害因素监测及评价结果以公告栏、合同、书面通知或其他有效方式告知劳动者。 （3）建议针对可能发生发生急性职业病危害的高温中暑等补充、完善、制定相应的应急救援预案或处置措施，并组织作业人员进行教育培训，定期组织职业卫生应急救援演练并进行记录，其相应记录应归入职业卫生档案。 2.工程技术 对1#制砂生产线平筛等设备采取有效的密闭措施，并设置喷淋降尘设施。 增加制砖生产线加料斗地坑高度，以降低物料在由配料机转至加料斗过程的落差，减少扬尘产生。条件允许的情况，建议为加料斗/搅拌机等产尘点设置局部抽吸罩，并配除尘器。 在生产部办公室配备一只急救药箱，供劳动者在发生紧急情况时（如中毒、机械损伤等）使用，并指定专人负责保管，确保其急救药箱内配备的药品在有效期内，且数量充足（能满足使用）。 3. 其他 建立健全洒水抑尘管理制度和厂区道理清理制度，其中干燥季节应增加洒水抑尘和道理清理的频次。 辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |

编制人：                      审核人：                 批准人：