报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 文山合盛实业投资开发有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘镇所里城村 |  |
| 客户联系人 |  | 潘辰 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 露天采场、破碎加工以及相应的辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年7月12日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 潘辰 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 杨超、黄永进 |
|  |  | 时间 | 2018年7月11～12日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 潘辰 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素一氧化碳、二氧化硫、氧化钙、其他粉尘、石灰石粉尘、煤尘； （2）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）煤尘：总尘、呼尘时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 |  |
|  |  | （2）石灰石粉尘：总尘、呼尘时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了6个作业岗位、10个作业点。其中2个作业岗位的总尘、呼尘时间加权平均浓度超过国家职业接触限值；4个作业点的总尘、呼尘超限倍数超过国家职业接触限值。 |  |
|  |  | （3）其他粉尘：时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了2个作业岗位、4个作业点，其中2个作业岗位的时间加权平均浓度均超过国家职业接触限值；3个作业点的超限倍数超过国家职业接触限值。 |  |

第2页 共3页

| 结论 | （4）二氧化硫：时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其作业岗位的加权平均浓度检测结果未超过国家职业接触限值，作业点的短时间接触浓度结果超过国家职业接触限值。 |
| --- | --- |
|  | （5）一氧化碳时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均超过国家职业接触限值。 |
|  | （6）噪声：8小时等效连续A声级噪声强度共检测9个作业岗位，其中3个作业岗位的8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测2个，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 |
|  | （7）其他检测项目检测结果：通用房间或场所照度共检测2个，其中1个作业点的检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |
| 建议 | （1）根据《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》（安监总管一〔2015〕13号）的要求，淘汰现有潜孔钻或为其增设捕尘装置。 （2）根据《护听器的选择指南》的规定，建议为8小时等效连续A声级噪声强度大于85dB（A）的岗位配备SNR值适宜的护听器，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （3）根据《呼吸防护用品的选择、使用与维护》的规定，建议为作业人员配发适合有效的防尘防毒用品，取消现有纱布口罩的发放。并按照《用人单位劳动防护用品管理规范》的规定，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （4）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用，尤其是现有洒水抑尘装置。 （5）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （6）合理布置石灰窑顶现有风机使各风机协同工作，即使各类风机进行串联式工作，向同一方向排风。同时在窑顶醒目位置设置风向标，并指导作业人员观察风向标，始终位于上风向作业。 |

第3页 共3页

| 建议 | （7）严格按《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）的要求，对现有一氧化碳报警仪进行管理（如检定、保养、维护等）。 （8）对于照度检测结果未达到《建筑照明设计标准》要求的作业场所，建议增加照明灯具瓦数或更换照明灯具。 （9）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。 |
| --- | --- |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：