报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 文山市文江石业有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道卧龙社区塘子寨落岔区 |  |
| 客户联系人 |  | 宋国文 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 露天采场、破碎加工以及相应的辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年2月2日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 宋国文 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、李广玥、代石会 |
|  |  | 时间 | 2018年2月2日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 宋国文 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：石灰石粉尘； （2）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）石灰石粉尘：总尘、呼尘时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了6个作业岗位、9个作业点，其中2个作业岗位的时间加权平均浓度检测结果（总尘、呼尘）超过国家职业接触限值；1个作业点的检测结果（总尘、呼尘）超过国家职业接触限值，2个作业点的总尘超限倍数检测结果超过国家职业接触限值。 |  |
|  |  | （2）噪声：8小时等效连续A声级噪声强度共检测6个作业岗位，其中3个作业岗位的8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测1个，其检测结果未超过国家职业接触限值。 |  |
|  |  | （3）其他检测项目检测结果：通用房间或场所照度共检测1个，其检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |  |

第2页 共2页

| 建议 | （1）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规的要求，建立健全职业卫生管理制度、各岗位操作规程以及职业卫生档案。 （2）根据《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009的规定，建议为8小时等效连续A声级噪声强度大于85dB（A）的岗位配备SNR值适宜的护听器，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （3）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，为作业人员配发符合要求（即具有安全标志（安全标志证书和安全标志标识）、生产许可证和出厂检验报告的防尘口罩，且其防护等级大于等于KN95）的防尘用品，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （4）定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保其能正常、有效使用，并保证在生产系统运行时，各防护设施处于正常运行状态。 （5）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （6）对于照度检测结果未达到《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）要求的作业场所，建议增加照明灯具瓦数或更换照明灯具。 （7）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。 |
| --- | --- |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：