报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 盐津兴隆采石场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市盐津县兴隆乡蒿芝村 |  |
| 客户联系人 |  | 邹洪登 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 石灰石矿开采、破碎站以及相应的辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年8月10日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邹洪登 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李林辉、黄永进 |
|  |  | 时间 | 2018年8月10日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 邹洪登 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）粉尘类：石灰石粉尘； （3）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）石灰石粉尘 总尘、呼尘时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了4个作业岗位、8个作业点。其中1个作业岗位的总尘时间加权平均浓度超过国家职业接触限值；1个作业点的总尘、呼尘超限倍数超过国家职业接触限值；1个作业点的呼尘超限倍数超过国家职业接触限值。 （2）噪声 8小时等效连续A声级噪声强度共检测4个作业岗位，其中1个作业岗位的8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测2个， |  |

第2页 共2页

| 结论 | 其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （3）其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度共检测2个，其中1个点的检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）根据《护听器的选择指南》的规定，建议为8小时等效连续A声级噪声强度大于85dB（A）的岗位（破碎工）配备SNR值适宜的护听器，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （2）按照《用人单位劳动防护用品管理规范》的规定，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （3）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用，尤其是现有洒水抑尘装置。 （4）对于照度检测结果未达到《建筑照明设计标准》要求的作业场所，建议增加照明灯具瓦数或更换照明灯具。 （5）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （6）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。 |

编制人：              审核人：             批准人：

日  期：              日  期：             日  期：