报告信息公开简报表

第1页 共4页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明川金诺化工股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市东川区四方地工业园区 |  |
| 客户联系人 |  | 解松 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | （1）硫酸生产装置（22万t/a）：硫酸一车间（10万t/a）、硫酸二车间（12万t/a）； （2）磷矿浮选装置（60万t/a）； （3）磷酸生产装置：磷酸二车间（6万t/a磷酸生产装置、5万t/a磷酸浓缩装置）； （4）饲料级磷酸氢钙生产装置（15万t/a）：中和生产线、磷酸氢钙生产线、白肥生产线、闪蒸生产线； （5）饲料级磷酸二氢钙生产装置（10万t/a）； （6）富过磷酸钙（重钙）生产装置：15万t/a生料生产线、10万t/a颗粒生产线； （7）辅助设施：污水处理装置（五段中和）、3000kW发电装置。 注：不包括已停产的磷酸一车间（5万t/a）以及需进行职业卫生“三同时”手续的试生产装置。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年12月4日～7日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 解松 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、李林辉、金敬权、赵晓、黄永进 |
|  |  | 时间 | 2018年12月4日～7日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 解松 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：硫酸、磷酸、硫化氢、氟化氢、一氧化碳、二氧化硫、其他粉尘、硅藻土粉尘、煤尘等； （2）物理因素：噪声、高温、工频电场等 |  |
| 结论 |  | （1）煤尘 总尘、呼尘时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了4个作业岗位、5个作业点，其中2个作业岗位的总尘时间加权平均浓度超过国家职业接触限值；5个作业点的超限倍数检测结 |  |

第2页 共4页

| 结论 | 果均未超过国家职业接触限值。 （2）硅藻土粉尘 时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （3）其他粉尘 时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了29个作业岗位、47个作业点，其中7个作业岗位的时间加权平均浓度超过国家职业接触限值；5个作业点的超限倍数超过国家职业接触限值。 （4）磷酸 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了15个作业岗位、27个作业点，其中2个作业岗位的时间加权平均浓度超过国家职业接触限值；各作业点的超限倍数检测结果均未超过国家职业接触限值。 （5）磷酸 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了6个作业岗位、14个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （6）二氧化硫 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了10个作业岗位、15个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （7）一氧化碳 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （8）氟化氢 最高接触浓度检测12个作业点，其中1个作业点（浓缩澄清计量槽）的检测结果超过国家职业接触限值。 |
| --- | --- |

第3页 共4页

| 结论 | （9）硫化氢 最高接触浓度检测4个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （10）噪声 8小时等效连续A声级噪声强度共检测67个作业岗位，其中8个作业岗位的8小时等效连续A声级噪声强度检测结果超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测13个，其中2个作业点的检测结果超过国家职业接触限值。 （11）工频电场 工作场所工频电场强度共检测了5个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （12）其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度共检测15个，其中10个作业点的检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）根据《护听器的选择指南》的规定，建议为8小时等效连续A声级噪声强度大于85dB（A）的岗位配备SNR值适宜的护听器，并督促其作业人员正确佩戴使用。 （2）根据《呼吸防护用品的选择、使用与维护》的规定，建议为作业人员配发适合有效的防尘防毒用品，取消现有海绵尼龙纱布口罩的发放。 （3）根据《用人单位劳动防护用品管理规范》，加强对个人防护用品的管理，并提高职业病危害因素浓（强）度超过国家职业接触限值的岗位个人防护用品的发放及监督频次。 （4）严格按照公司《职业病防护设施维护检修制度》的 |

第4页 共4页

| 建议 | 规定，定期对现有职业病危害防护设施进行维护、保养，确保能正常、有效使用。 （5）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （6）对于照度检测结果未达到《建筑照明设计标准》要求的作业场所，建议增加照明灯具瓦数或更换照明灯具。 （7）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作，对职业病危害因素超标岗位进行持续改进。 |
| --- | --- |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：