报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南永鑫农业科技开发有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通市昭阳区永丰镇三甲村二组。 |  |
| 客户联系人 |  | 杨 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 针对云南永鑫农业科技开发有限公司正常生产状态下的工作场所，主要为有机无机复混肥生产线、水溶肥生产线、办公区。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2019年12月2日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2019年12月2日～2019年12月4日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 杨 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 根据永鑫公司提供的相关资料，通过对工艺过程、生产设备、生产过程中使用的原料、辅料、中间产品、产品等因素进行综合分析，结合永鑫公司实际生产情况及现场实地调查，确定永鑫公司产生的职业病危害因素分为以下几类： 1）有毒物质：一氧化碳； 2）粉尘：有机粉尘； 3）物理因素：噪声、高温。 |  |
| 结论 |  | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）永鑫公司属化学原料和化学制品制造业中的肥料制造，确定永鑫公司为职业病危害（风险类别）严重项目。 |  |
| 建议 |  | 13.1组织管理 13.1.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 补充机构或专职人员的书面聘用文件、专业档案等文件，并归入职业卫生档案。 补充制定职业病防治计划和实施方案，其防治计划的内容应包括目的、目标、措施、考核指标、保障条件等内容；实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求，考核内容、验收方法等内容，并归入职业卫生档案。 按照有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。应对可能接触粉尘的作业人员进行防尘防毒知识和职业病危害防护技能的培训，建立教育培训相关档案和记录，从业人员经考核合格后方可上岗。 13.1.2 职业健康监护 （1）建议建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将本次职业健康监护检查结果以书面形式如实告知劳动者；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （2）根据作业产生/存在的职业病危害因素，结合本次检测情况及《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014等国家职业卫生标准的规定和要求，进行岗前、岗中、离岗时的职业健康监护。 （3）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 13.1.3 职业卫生档案 建议根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。 （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 13.2工程措施 13.2.1防尘措施 （1）加强现场物料堆放管理，造粒机应加装防尘布袋，有效控制扬尘。 13.2.2应急救援设施 （1）配备防毒器具，设置防毒器具存放柜。每个存放柜内要配备空气（或氧气）呼吸器（或生氧式防毒面具）2-4台。防毒器具在专用存放柜内铅封存放，设置明显标识，并定期维护与检查，确保应急使用需要。 （2）在生产区安全位置配备急救箱，急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，配备内容可根据实际需要参照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）附录A表A.4确定，并由专人负责定期检查和更新。 （3）检修锅炉房内一氧化碳检测报警仪，确保其能正常使用。毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC—STEL的1/2，无PC—STEL的化学物质，警报值可设在相应超限倍数值的1/2；警报值为MAC或PC—STEL值，无PC—STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值；高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：