报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南国方印刷有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明经济技术开发区出口加工区A4-1地块 |  |
| 客户联系人 |  | 李 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 主要针对云南国方印刷有限公司在正常生产状态下的工作场所，具体包括：印刷车间、包装车间、装订车间、制版中心及其相应的辅助设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2018年8月25日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2018年9月13日-2018年9月15日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 根据云南国方印刷有限公司设计的相关资料，通过对工艺过程、生产设备、生产过程中使用的原料、辅料、中间产品、产品等因素进行综合分析，结合云南国方印刷有限公司实际生产情况及现场实地调查，确定云南国方印刷有限公司产生的职业病危害因素分为以下几类： 1）粉尘:其他尘（纸屑尘，属于有机尘）； 2）有毒物质：乙酸乙酯、乙酸丙酯、正己烷、丙酮、异丙醇、乙醇等。有毒化学物质主要存在于油墨的稀释剂和洗刷版面、胶辊的清洗剂中，通过呼吸道、皮肤等途径进入人体。 3）物理因素：噪声、工频电场等。 |  |
| 结论 |  | 根据国方印刷实际生产产品及使用的原辅料情况，结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）和《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011）的规定，确定国方印刷属于职业病危害较重的企业。 |  |
| 建议 |  | 13.1 组织管理 建议云南国方印刷有限公司严格按照本报告第11.2节中的表11-2提出的职业卫生管理措施逐项进行补充完善，并加强执行力度，同时注意以下几点： 13.1.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 13.1.2 职业健康监护 （1）建议云南国方印刷有限公司健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，按计划进行职业健康并及时将职业健康监护检查结果以书面形式如实告知劳动者；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （2）根据云南国方印刷有限公司作业产生/存在的职业病危害因素，结合本次检测情况及《职业健康监护技术规范》GBZ 188等国家职业卫生标准的规定和要求，进行岗前、岗中、离岗时的职业健康监护。 （3）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议云南国方印刷有限公司采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 13.1.3 职业病危害事故应急救援 建议云南国方印刷有限公司针对可能发生发生急性职业病危害的炮烟、爆破性噪声、中暑等补充、完善、制定相应的应急救援预案或处置措施，并组织作业人员进行教育培训，定期组织职业卫生应急救援演练并进行记录，其相应记录应归入职业卫生档案。 13.1.4 职业卫生档案 建议云南国方印刷有限公司根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。 （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 - 13.2 个人防护 根据现场调查及职业病危害因素检测结果，云南国方印刷有限公司各作业场所乙酸乙酯、乙酸丙酯、正己烷、丙酮、异丙醇、甲醇等职业病危害因素的时间加权平均浓度、短时间接触浓度均低于国家职业接触限值，国方印刷可结合《呼吸防护用品的选择、使用及维护》GB/T 18664-2002的要求，购买自吸过滤式半面防毒罩在制版、清洗油墨作业时进行防护。 但废纸打包处其他粉尘（纸屑尘）的时间加权平均浓度、短时间接触浓度均超出国家职业接触限值，用人单位必须为其配备自吸过滤式防尘半面罩。 防尘口罩应科学选用经过GB2626-2006标准认证的防尘口罩，有助于预防肺部伤害发生。1、选择复式半面罩型。一次性口罩由于漏气率高，不适合长期防护。2、选择 KN90以上等级防尘滤棉使用。低防护率将导致身体受到伤害；制版、清洗油墨作业时进行防护的防毒口罩应选防用有机溶剂滤盒。3、选择硅胶材质的较为舒适。适合长时间佩戴，不易引发过敏反应。硬度高的口罩易造成面部压痕。4、口罩分大小号，这点极其重要。不要购买那些所谓通用型号的口罩。易漏气。5、口罩有覆盖口鼻，覆盖口鼻、下颌2种，建议使用后者，相对较为舒适。6、建议选择呼吸顺畅型口罩。有的口罩采用双滤棉设计，同时滤棉具有双面，这样的口罩相对呼吸顺畅。 防噪耳塞建议使用SNR值大于33的子弹型耳塞。 加强个人防护用品采购、管理，根据各个单元特点，提供有效并保证作业人员能正确、有效的使用防尘、防噪声个人防护用品。 - 13.3 其他建议 （1）建议公司按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令 自2012年6月1日起实施)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （2）加强对相关方的管理，督促其按国家职业卫生要求以及本公司制度严格执行。 （3）如生产工艺及设备布局有变动时，须重新委托进行评价。 （4）加强对一线作业人员的职业卫生管理，定期进行职业病防治的宣传教育，提高从业人员的自我防护意识。 （5）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：