报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理龙门石棉制品厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省大理州创新工业园区凤仪镇北街村 |  |
| 客户联系人 |  |  |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价☑ |  |
|  | 范围 | 主要针对大理龙门石棉制品厂在正常生产状态下的工作场所，具体包括：生产区、办公区以及相应的辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2018年5月25日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 |  |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2018年5月25日-2018年5月27日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 |  |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》（GBZ 2.1-2007）、《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）等标准及职业病危害因素的本身特性进行筛选，排除存在量小、接触时间短、导致职业病危害可能性小、无职业接触限值的危害因素，故该用人单位主要职业病危害因素为石棉粉尘、水泥粉尘、其他粉尘、噪声。 |  |
| 结论 |  | 根据大理龙门石棉制品厂实际生产产品及使用的原辅料情况，结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的规定，确定大理龙门石棉制品厂属于职业病危害严重的企业。 |  |
| 建议 |  | 13.1 组织管理 建议大理龙门石棉制品厂严格按照本报告第11.2节中的表11-2提出的职业卫生管理措施逐项进行补充完善，并加强执行力度，同时注意以下几点： 13.1.1 职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录，并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 补充机构或专职人员的书面聘用文件、专业档案等文件，并归入职业卫生档案。 补充制定职业病防治计划和实施方案，其防治计划的内容应包括目的、目标、措施、考核指标、保障条件等内容；实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求，考核内容、验收方法等内容，并归入职业卫生档案。 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品（石棉）告知卡，警示标识应载明：包装内或产品中石棉含量，作业可能产生的职业病危害，安全操作要求，职业病防护以及应急措施等内容。在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。石棉原料、含石棉材料及半成品、石棉制品的存放处应设明显警示标识。 在劳动合同（含聘用合同）中补充“职业病危害告知书（可参考《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》中的附件1）”，并归入职业卫生档案。 按照有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。应对可能接触石棉粉尘的作业人员进行防尘防毒知识和职业病危害防护技能的培训，建立教育培训相关档案和记录，从业人员经考核合格后方可上岗。 13.1.2 职业健康监护 （1）建议大理龙门石棉制品厂建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将本次职业健康监护检查结果以书面形式如实告知劳动者；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （2）根据大理龙门石棉制品厂作业产生/存在的职业病危害因素，结合本次检测情况及《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014等国家职业卫生标准的规定和要求，进行岗前、岗中、离岗时的职业健康监护。 （3）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议大理龙门石棉制品厂采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 13.1.3 职业卫生档案 建议大理龙门石棉制品厂根据《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号），建立、健全下列职业卫生档案，并按年度或建设项目进行案卷归档，及时编号登记，入库保管。 （1）建设项目职业卫生“三同时”档案； （2）职业卫生管理档案； （3）职业卫生宣传培训档案； （4）职业病危害因素监测与检测评价档案； （5）用人单位职业健康监护管理档案； （6）劳动者个人职业健康监护档案； （7）法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 13.2 工程技术 1）按《石棉作业职业卫生管理规范》GBZ/T193-2007优化改进温石棉、玻璃纤维投料工艺，完善防护设备。 2）粉状物料的运输应密封或采取防止扬尘的措施。转运点应采取机械通风除尘的措施防止粉尘逸散。 3）干式混料设备应进行密闭，安装局部通风除尘系统。 4）对石棉建材制品应做外包装，防止石棉粉尘逸散。 5）锯、钻、磨石棉建材制品的机械应安装局部通风防尘设施。 6) 废建材及裁切打磨等工序的废料要及时清理，集中处置，不应任意摆放。 7)石粉水泥下料处的布袋除尘应及时维护, 确保作业的正常、有效运行。 13.3个人防护 虽然用人单位发放的口罩基本符合要求,但在有条件的情况下,建议配发的满足以下条件的防尘口罩，并督促作业人员在现场坚持佩戴。 防尘口罩应科学选用经过GB2626-2006标准认证的防尘口罩，有助于预防肺部伤害发生。1、选择复式半面罩型。一次性口罩由于漏气率高，不适合长期防护。2、选择 KN95等级以上防尘滤棉使用。低防护率将导致身体受到伤害。3、选择硅胶材质的较为舒适。适合长时间佩戴，不易引发过敏反应。硬度高的口罩易造成面部压痕。4、口罩分大小号，这点极其重要。不要购买那些所谓通用型号的口罩。易漏气。5、口罩有覆盖口鼻，覆盖口鼻、下颌2种，建议使用后者，相对较为舒适。6、建议选择呼吸顺畅型口罩。有的口罩采用双滤棉设计，同时滤棉具有双面，这样的口罩相对呼吸顺畅。 防噪耳塞建议使用SNR值大于10的子弹型耳塞。 加强个人防护用品采购、管理，根据各个单元特点，提供有效并保证作业人员能正确、有效的使用防尘、防噪声个人防护用品。 （6）针对炎热季节高温危害，建议企业严格按照《防暑降温措施管理办法》执行，尤其注意以下几条： 1）建立、健全防暑降温工作制度,加强高温天气作业劳动保护工作，如：合理安排工作时间、轮换作业、增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度。 2）每年在高温天气来临之前，建议企业对高温天气作业的劳动者进行健康检查，对患有心、肺、脑血管性疾病、肺结核、中枢神经系统疾病及其他身体状况不适合高温作业环境的劳动者，应当调整作业岗位。 3）为高温作业岗位提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温不宜高于15℃，不得以发放钱物替代防暑降温饮品。 13.3 其他建议 （1）建议公司按《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局第47号令)的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 （2）加强对相关方及农民工的管理，督促其按国家职业卫生要求以及本公司制度严格执行。 （3）如生产工艺及设备布局有变动时，须重新委托进行评价。 （4）加强对一线作业人员的职业卫生管理，定期进行职业病防治的宣传教育，提高从业人员的自我防护意识。 （5）对于正常生产情况下，工作场所中超过职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：